UDC

中华人民共和国国家标准

P                                                  GB/ 50298 – 20XX

风景名胜区总体规划规范

Code for General Planning of National Park of China

20XX– XX –XX 发布                       20XX – XX –01 实施

| 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |  |

中华人民共和国国家标准

风景名胜区总体规划规范

- Code for General Planning of National Park of China

GB/ 50298-20XX

主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：20XX年XX月1日

中国建筑工业出版社

20XX  北 京

工程建设标准局部修订公告

第 XXX 号

关于国家标准《风景名胜区总体规划规范》的公告

根据住房和城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》（建标[2009]88号）的要求，中国城市规划设计研究院会同有关单位对现行强制性国家标准《风景名胜区规划规范》（GB50298—1999）进行局部修订，我部组织有关单位对该规范局部修订的条文进行了会审，现予批准，编号为GB50298-201X，自201X年1月1日起施行。该规范经此次修改的原条文规定同时废止。

中华人民共和国住房和城乡建设部

201X年XX月XX日

关于发布国家标准《风景名胜区规划规范》的通知

建标[1999]267号

根据国家计委《一九八九年工程建设标准定额制订修订计划>》（计综合[1989]30号文件附十）的要求，由建设部会同有关部门共同制定的《风景名胜区规划规范》，经有关部门会审，批准为强制性国家标准，编号为GB50298-1999，自2000年1月1日起施行。

本规范由建设部负责管理，中国城市规划设计研究院负责具体解释工作，建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国建设部

1999年11月10日

前   言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》（建标[2009]88号）的要求，对现行国家标准《风景名胜区规划规范》进行局部修订。

本规范在编制过程中，开展了广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国家相关的标准规范、规定和部分省市的地方相关文件规定，并广泛征求了全国有关单位的意见。

本次规范修订主要包括以下几个方面：

本规范经修订后的主要技术内容分为：总则、术语、一般规定、专项规划、成果规定等5章。

本规范由住房和城乡建设部负责管理， 由中国城市规划设计研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国城市规划设计研究院（地址：北京市车公庄西路5号；邮政编码：100037)，以供今后修订时参考。

主编单位：中国城市规划设计研究院

参编单位：中国.城市建设研究院

四川省城乡规划设计研究院

江西省城乡规划设计研究院

本规范主要起草人员：贾建中  邓武功  黄东仆  王玉洁  唐进群

周建国  李金路  曹金清  王  斌  李振鹏

于  涵  何  旭  黄  鹤  朱  琼  安  超

马  莉  宋  梁  王笑时

本规范主要审查人员：

目  录

1	总  则	1

2	术  语	2

3	一 般 规 定	4

3.1	基础资料与现状分析	4

3.2	风景资源评价	5

3.3	范围、性质与发展目标	8

3.4	功能分区、结构与布局	8

3.5	容量与人口	10

3.6	生态原则与环境保护	12

4	保护培育规划	14

5	游赏规划	16

5.1	风景游赏规划	16

5.2	典型景观规划	18

5.3	游览解说系统规划	20

6	设施规划	21

6.1	游览设施规划	21

6.2	道路交通规划	24

6.3	综合防灾避险规划	25

6.4	基础工程规划	25

7	居民社会调控与经济发展引导规划	28

7.1	居民社会调控规划	28

7.2	经济发展引导规划	29

8	土地利用协调规划	30

9	分期发展规划	34

10	成果规定	35

# 总  则

1.0.1  为了保护好风景名胜资源，全面发挥风景名胜区（以下简称风景区）的功能和作用，适应风景区管理和可持续发展需要，提高风景区的规划设计水平和规范化程度，特制定本规范。

1.0.2  本规范适用于我国风景区的规划。

1.0.3  风景区按用地规模可分为小型风景区(20km2以下)、中型风景区(21-100km2)、大型风景区(101-500km2)、特大型风景区(500km2以上)。

1.0.4  风景区规划必须符合我国国情，因地制宜地突出本风景区特性。并应遵循下列原则：

1  应落实生态文明理念和严格保护要求,依据资源特征、环境条件、历史情况、现状特点以及国民经济和社会发展趋势，统筹兼顾，综合安排。

2  应严格保护自然与文化遗产，保护原有景观特征和地方特色，维护生物多样性和生态良性循环，防止污染和其他公害，充实科教审美特征，加强生态恢复和植物景观培育。

3  应充分发挥景源的综合潜力，展现风景游览欣赏主体，配置必要的服务设施与措施，改善风景区运营管理机能，防止人工化、城市化、商业化倾向，促使风景区有度、有序、有节律地持续发展。

4  应合理权衡风景环境、社会、经济三方面的综合效益，权衡风景区自身健全发展与社会需求之间关系，创造风景优美、设施方便、社会文明、生态环境良好、景观形象和游赏魅力独特，人与自然协调发展的风景游憩境域。

1.0.5  风景区规划应与国民经济和社会发展规划、主体功能区规划、城市总体规划、土地利用总体规划及其他相关规划相互协调，规划内容应符合国家风景名胜区行政主管部门的规定。

1.0.6  风景区规划除执行本规范外，尚应符合国家有关强制性标准与规范的规定。

# 术  语

2.0.1  风景名胜区

简称风景区，海外的国家公园相当于国家级风景区。

是指具有观赏、文化或者科学价值，自然景观、人文景观比较集中，环境优美，可供人们游览或者进行科学、文化活动的区域。是由中央和地方政府设立和管理的保护自然和文化资源的法定区域。

2.0.2  风景名胜区规划

也称风景区规划。是保护培育、合理利用和有序建设风景区，并发挥其综合功能作用、促进风景区科学发展的统筹部署和具体安排。是统一管理风景区的基本依据，经相应的人民政府审查批准后的风景区规划，具有法定效力，必须严格执行。

2.0.3  风景资源

也称景源、景观资源、风景名胜资源、风景旅游资源。是指能引起审美与欣赏活动，可以作为风景游览对象和风景开发利用的事物与因素的总称。是构成风景环境的基本要素，是风景区产生环境效益、社会效益、经济效益的物质基础。

2.0.4  景物

指具有独立欣赏价值的风景素材的个体，是风景区构景的基本单元。

2.0.5  景观

指可以引起视觉感受的某种景象，或一定区域内具有特征的景象。

2.0.6  景点

由若干相互关联的景物所构成、具有相对独立性和完整性、并具有审美特征的基本境域单位。

2.0.7  景群

由若干相关景点所构成的景点群落或群体。

2.0.8  景区

在风景区规划中，根据景源类型、景观特征或游赏需求而划分的一定用地范围，包含有较多的景物和景点或若干景群，形成相对独立的分区特征。

2.0.9  风景线

也称景线。由一连串相关景点所构成的线性风景形态或系列。

2.0.10  游览线

也称游线。为游人安排的游览欣赏风景的路线。

2.0.11  典型景观

指最能代表风景区景观特征的风景资源。

2.0.12  功能区

在风景区规划中，根据主要功能的管理需求而划分出一定的属性空间和用地范围，形成相对独立特征的分区。

2.0.13  游人容量

也称游客容量。在保持景观稳定性，保障游人游赏质量和舒适安全，以及合理利用资源的限度内，单位时间、一定规划单元内所能容纳的游人数量。是限制某时、某地游人过量集聚的警戒值。

2.0.14  居民容量

在保持生态平衡与环境优美、依靠当地资源与维护风景区正常运转的前提下，一定地域范围内允许分布的常住居民数量。是限制某个地区过量发展生产或聚居人口的特殊警戒值。

2.0.15  核心景区

是指风景区内自然景物和人文景物最集中、最具观赏价值，或生态环境最敏感，具有很高的文化、景观、生态或科学价值，最需要严格保护的区域。

2.0.16  游览解说系统

在风景区内建立的由解说信息及信息传播方式通过合理配置、有机组合形成的游览解说体系。

2.0.17  防灾工程设施

为控制、防御灾害以减免损失而修建，具有确定防护标准和防护范围的工程设施，如防洪工程、消防站等。

2.0.18  应急避难设施

指应急救援和抢险避难所必需的基础设施、医疗卫生设施、生活保障设施，以及交通、供水、能源电力、通信等基础设施，以及提供安全避难、救援和指挥的场所。

# 一 般 规 定

## 基础资料与现状分析

### 基础资料应依据风景区的类型、特征和实际需要，提出相应的调查提纲和指标体系，进行统计和典型调查。

### 应在多学科综合考察或深入调查研究的基础上，取得完整、正确的现状和历史基础资料，并做到统计口径一致或具有可比性。

### 基础资料调查类别，应符合表3.1.3的规定：

表3.1.3

基础资料调查类别表

| 大类 | 中类 | 小类 |
| --- | --- | --- |
| 一、测量资料 | 1.地形图 | 小型风景区图纸比例为1/2000-1/100000; 中型风景区图纸比例为1/10000-1/25000; 大型风景区图纸比例为1/25000-1/50000; 特大型风景区图纸比例为1/50000-1/200000; |
|  | 2.专业图 | 航片、卫片、遥感影像图、地下岩洞与河流测图、地下工程与管网等专业测图 |
| 二、自然与资源条件 | 1.气象资料 | 温度、湿度、降水、蒸发、风向、风速、日照、冰冻等 |
|  | 2.水文资料 | 江河湖海的水位、流量、流速、流向、水量、水温、洪水淹没线；江河区的流域情况、河道整治、防洪设施；海滨区的潮汐、海流、浪涛；山区的山洪、泥石流、水土流失等 |
|  | 3.地质资料 | 地质、地貌、土层、建设地段承载力；地震或重要地质灾害的评估；地下水存在形式、储量、水质、开采及补给条件 |
|  | 4.自然资源 | 景源、生物资源、水资源、土地资源、农林牧副渔资源、能源、矿产资源、古树名木等的分布、数量、开发利用价值等资料；自然保护对象及地段 |
| 三、人文与经济条件 | 1.历史与文化 | 历史沿革及变迁、文物、胜迹、风物、历史与文化保护对象及地段 |
|  | 2.人口资料 | 历年常住人口的数量、年龄构成、劳动构成、教育状况、自然增长和机械增长；服务职工和暂住人口及其结构变化；游人及结构变化；居民、职工、游人分布状况 |
|  | 3.行政区划 | 行政建制及区划、各类居民点及分布、城镇辖区、村界、乡界及其他相关地界 |
|  | 4.经济社会 | 有关经济社会发展状况、计划及其发展战略；风景区范围的国民生产总值、财政、产业产值状况 |
|  | 5.企事业单位 | 主要农林牧副渔和教科文卫军与工矿企事业单位的现状及发展资料。风景区管理现状 |
| 四、设施与基础工程条件 | 1.交通运输 | 风景区及其可依托的城镇的对外交通运输和内部交通运输的现状、规划及发展资料 |
|  | 2.旅游设施 | 风景区及其可以依托的城镇的旅行、游览、饮食、住宿、购物、娱乐、保健等设施的现状及发展资料 |
|  | 3.基础工程 | 水电气热、环保、环卫、防灾等基础工程的现状及发展资料 |
| 五、土地与其他资料 | 1.土地利用 | 规划区内各类用地分布状况，历史上土地利用重大变更资料，用地权属、土地流转情况，土地资源分析评价资料 |
|  | 2.建筑工程 | 各类主要建筑物、工程物、园景、场馆场地等项目的分布状况、用地面积、建筑面积、体量、质量、特点等资料 |
|  | 3.环境资料 | 环境监测成果，三废排放的数量和危害情况；垃圾、灾变和其他影响环境的有害因素的分布及危害情况；地方病及其他有害公民健康的环境资料 |
|  | 4.相关规划 | 风景区规划资料，与风景区相关的行业、专项等规划资料 |

### 现状分析应包括：自然和历史人文特点；各种资源的类型、特征、分布及其多重性分析；资源开发利用的方向、潜力、条件与利弊；土地利用结构、布局和矛盾的分析；生态敏感性与用地适宜性分析；风景区的生态、环境、社会与区域因素分析等五个方面。

### 现状分析结果，必须明确提出风景区发展的优势与动力、矛盾与制约因素、规划对策与规划重点等三方面内容。

## 风景资源评价

### 风景资源评价应包括：景源调查；景源筛选与分类；景源评分与分级；评价结论四部分。

### 风景资源评价原则应符合下列规定：

1  风景资源评价必须在真实资料的基础上，把现场踏查与资料分析相结合，实事求是地进行；

2  风景资源评价应采取定性概括与定量分析相结合的方法，综合评价景源的特征；

3  根据风景资源的类别及其组合特点，应选择适当的评价单元和评价指标，对独特或濒危景源，宜作单独评价。

### 风景资源调查内容的分类，应符合表3.2.3的规定。

表3.2.3  风景资源分类表

| 大类 | 中类 | 小类 |
| --- | --- | --- |
| 一、自然景源 | 1.天景 | （1）日月星光(2虹霞蜃景（3）风雨阴晴（4）气候景象（5）自然声象（6）云雾景观（7）冰雪霜露（8）其他天景 |
|  | 2.地景 | （1）大尺度山地（2）山景（3）奇峰（4）峡谷（5）洞府（6）石林石景（7）沙景沙漠（8）火山熔岩（9）蚀余景观（10）洲岛屿礁（11）海岸景观（12）海底地形（13）地质珍迹（14）其他地景 |
|  | 3.水景 | （1）泉井（2）溪流（3）江河（4）湖泊（5）潭池（6）瀑布跌水（7）沼泽滩涂（8）海湾海域（9）冰雪冰川（10）其他水景 |
|  | 4.生景 | （1）森林（2）草地草原（3）古树古木（4）珍稀生物（5）植物生态类群（6）动物群栖息地（7）物候季相景观（8）田园风光（9）其他生物景观 |
| 二、人文景源 | 1.园景 | （1）历史名园（2）现代公园（3）植物园（4）动物园（5）庭宅花园（6）专类游园（7）陵坛墓园（8）游娱文体园区 （9）其他园景 |
|  | 2.建筑 | （1）风景建筑（2）民居宗祠（3）文娱建筑（4）商业建筑（5）宫殿衙署（6）宗教建筑（7）纪念建筑（8）工交建筑（9）工程构筑物（10）特色建筑群（11）特色村寨（12）特色街区（13）古镇名城（14）其他建筑 |
|  | 3.胜迹 | （1）遗址遗迹（2）摩崖题刻（3）石窟（4）雕塑（5）纪念地（6）科技工程（7）古墓葬 （8）其他胜迹 |
|  | 4.风物 | （1）节假庆典（2）民族民俗（3）宗教礼仪（4）神话传说（5）民间文艺（6）地方人物（7）地方物产（8）其他风物 |

### 应整体评价风景区的文化、景观、生态和科学价值的等级和内涵，阐述其突出普遍价值，明确上述价值的载体与空间。

### 风景资源评价单元应以景源现状分布图为基础，根据规划范围大小和景源规模、内容、结构及其游赏方式等特征，划分若干层次的评价单元，并作出等级评价。

### 在省域、市域的风景区体系规划中，应对风景区、景区或景点作出等级评价。

### 在风景区的总体规划中，应对景点作出等级评价，可根据景源内在联系对景群作出等级评价。

### 风景资源评价应对所选评价指标进行权重分析，评价指标的选择应符合表3.2.7的规定，并应符合下列规定：

1  对风景区或部分较大景区进行评价时，宜选用综合评价层指标；

2  对景点或景群进行评价时，宜选用项目评价层指标；

3  对景物进行评价时，宜在因子评价层指标中选择。

表3.2.7  风景资源评价指标层次表

| 综合评价层 | 赋值 | 项目评价层 | 权重 | 因子评价层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.景源价值 | 60-70 | （1）欣赏价值 （2）科学价值 （3）历史价值 （4）保健价值 （5）游憩价值 |  | ①景感度②奇特度③完整度 ①科研值②科普值③科教值 ①年代值②知名度③人文值 ①生理值②心理值③应用值 ①功利性②舒适度③承受力 |
| 2.环境水平 | 30-20 | （1）生态特征 （2）保护状态 （3）环境质量 （4）监护管理 |  | ①种类值②结构值③功能值④贡献值 ①完整度②真实度③受威胁程度 ①要素值②等级值③灾变率 ①监测机能②法规配套③机构设置 |
| 3.利用条件 | 5 | （1）交通通讯 （2）食宿接待 （3）设施状况 （4）客源市场 （5）运营管理 |  | ①便捷性②可靠性③效能 ①能力②标准③规模 ①工程设施②环保设施③安全设施 ①分布②结构③消费 ①职能体系②经济结构③居民社会 |
| 4.规模范围 | 5 | （1）面积 （2）体量 （3）空间 （4）容量 |  |  |

### 风景资源分级标准，必须符合下列规定：

1  景源评价分级必须分为特级、一级、二级、三级、四级等五级；

2  应根据景源评价单元的特征，及其不同层次的评价指标分值和吸引力范围，评出风景资源等级；

3  特级景源应具有珍贵、独特、世界遗产价值和意义，有世界奇迹般的吸引力；

4  一级景源应具有名贵、罕见、国家级保护价值和国家代表性作用，在国内外著名和有国际吸引力；

5  二级景源应具有重要、特殊、省级保护价值和地方代表性作用，在省内外闻名和有省际吸引力；

6  三级景源应具有一定价值和游线辅助作用，有市县级保护价值和相关地区的吸引力；

7  四级景源应具有一般价值和构景作用，有本风景区或当地的吸引力。

### 风景资源分级评价加横向比较分析方法，最后总结，综合结论时候需要从全国尺度进行比较。结论比较和代表性的典型特征比较，同类资源的代表性优势，并阐明原因。

### 风景资源评价应由景源等级与类型统计表、评价分析、特征概括等三部分组成。评价分析应表明主要评价指标的特征、横向比较分析或结果分析；特征概括应表明风景资源的级别与类型数量、类型特征、同类资源的代表性优势及其综合特征。

## 范围、性质与发展目标

### 确定风景区规划范围及其外围保护地带，应依据以下原则：景源特征及其生态环境的完整性；历史文化与社会的连续性；地域单元的相对独立性；保护、利用、管理的必要性与可行性。

### 划定风景区范围的界限必须符合下列规定：

1  必须有明确的地形标志物为依托，既能在地形图上标出，又能在现场立桩标界；

2  地形图上的标界范围，应是风景区面积的计量依据；

3  规划阶段的所有面积计量，均应以同精度的地形图的投影面积为准。

### 风景区的性质，必须依据风景区的典型景观特征、游览欣赏特点、资源类型，以及发展对策与功能选择来确定。

### 风景区的性质应明确表述风景特征、主要功能、风景区级别等三方面内容，定性用词应突出重点、准确精炼。

### 风景区的发展目标，应依据风景区的性质和社会需求，提出适合本风景区的自我健全目标和社会作用目标两方面的内容，并应遵循以下原则：

1  贯彻科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的基本原则；

2  充分考虑其风景资源特征，科学预测符合风景区自身特征的发展需求；

3  因地制宜地处理人与自然的和谐关系；

4  使资源保护和综合利用、功能安排和项目配置、人口规模和建设标准等各项主要目标，同国家与地区的社会经济发展目标和水平相适应。

## 功能分区、结构与布局

### 风景区应依据规划对象的属性、特征及其存在环境进行合理区划，并应遵循以下原则：

1  同一区内的规划对象的特性及其存在环境应基本一致；

2  同一区内的规划原则、措施及其成效特点应基本一致；

3  规划分区应尽量保持原有的自然、人文、线状等单元界限的完整性。

### 功能分区规划应包括明确具体对象与功能特征，划定功能区范围，确定管理原则和措施。功能分区应包括特别保护区、风景游览区、风景恢复区、发展控制区、旅游服务区或基地等内容，并应符合以下规定：

1  对风景区内自然文化资源价值突出，需要重点涵养、维护的对象与地区，应划出一定的范围与空间作为特别保护区。

2  对风景区的景物、景点、景群、景区等各级风景结构单元和风景游赏对象集中地，可以划出一定的范围与空间作为风景游览区，可开展游览利用活动。

3  对风景区内需要重点恢复、培育、抚育的对象与地区，宜划出一定的范围与空间作为风景恢复区，限制人为活动，恢复自然生态环境。

4  对乡村、城镇集中分布的地区，宜划出一定的范围与空间作为发展控制区，也，可准许原有土地利用方式与形态，控制建设内容、规模与风貌。

5  对旅游服务设施集中的区域，可以划出一定的范围与空间作为旅游服务区或基地，明确建设内容与规模，控制建设风貌。

### 风景区应依据规划目标和规划对象的性能、作用及其构成规律来组织整体规划结构或模型，并应遵循下列原则：

1  规划内容和项目配置应符合当地的环境承载能力、经济发展状况和社会道德规范，并能促进风景区的自我生存和有序发展；

2  有效调节控制点、线、面等结构要素的配置关系；

3  解决各枢纽或生长点、走廊或通道、片区或网格之间的本质联系和约束条件。

### 凡含有一个乡或镇以上的风景区，或其人口密度超过100人/km2时，应进行风景区的职能结构分析与规划，并应遵循下列原则：

1  兼顾外来游人、服务职工和当地居民三者的需求与利益；

2  风景游览欣赏职能应有独特的吸引力和承受力；

3  旅游接待服务职能应有相应的效能和发展动力；

4  居民社会管理职能应有可靠的约束力和时代活力；

5  各职能结构应自成系统并有机组成风景区的综合职能结构网络。

### 风景区规划应依据规划对象的地域分布、空间关系和内在联系进行综合部署，形成合理、完善而又有自身特点的整体布局，并应遵循下列原则：

1  正确处理局部、整体、外围三层次的关系；

2  解决规划对象的特征、作用、空间关系的有机结合问题；

3  调控布局形态对风景区有序发展的影响，为各组成要素、各组成部分能共同发挥作用创造满意条件；

4  构思新颖，体现地方和自身特色。

## 容量与人口

### 风景区游人容量应随规划期限的不同而有变化。对一定规划范围的游人容量，应综合分析并满足该地区的生态允许标准、游览心理标准、功能技术标准等因素而确定。并应符合下列规定：

1  生态允许标准应符合表3.5.1的规定；

表3.5.1  游憩用地生态容量

| 用地类型 | 允许容人量和用地指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | (人/公顷) | (m2/人) |
| （1）针叶林地 （2）阔叶林地 （3）森林公园 （4）疏林草地 （5）草地公园 （6）城镇公园 （7）专用浴场 （8）浴场水域 （9）浴场沙滩 | 2-3 4-8 <15-20 20-25 <70 30-200 <500 1000-2000 1000-2000 | 5000-3300 2500-1250 >660-500 500-400 >140 330-50 >20 20-10 10-5 |

注：指标适用于可游览区域

2  游人容量应由一次性游人容量、日游人容量、年游人容量三个层次表示。

（1）一次性游人容量(亦称瞬时容量)，单位以“人/次”表示；

（2）日游人容量，单位以“人次/日”表示；

（3）年游人容量，单位以“人次/年”表示。

3  游人容量的计算方法宜分别采用：线路法、卡口法、面积法、综合平衡法，并将计算结果填入表3.5.1：

表3.5.1  游人容量计算一览表

| （1）游览用地名称 | （2）计算面积(m2) | （3）计算指标(m2/人) | （4）一次性容量(人/次) | （5）日周转率(次) | （6）日游人容量(人次/日) | （7）备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4  游人容量计算宜采用下列指标：

（1）线路法：以每个游人所占平均道路面积计，5-10m2/人。

（2）面积法：以每个游人所占平均游览面积计。其中：

主景景点：50-100m2/人(景点面积)；

一般景点：100-100m2/人(景点面积)；

浴场海域：10-20m2/人(海拔0~-2以内水面)；

浴场沙滩：5-10m/人(海拔0~+2m以内沙滩)。

（3）卡口法：实测卡口处单位时间内通过的合理游人量。单位以“人次/单位时间”表示。

5  游人容量计算结果应与当地的淡水供水、用地、相关设施及环境质量等条件进行校核与综合平衡，以确定合理的游人容量。

### 应考虑满足生态安全、游览安全、设施承载能力、管理能力的极限要求，提出风景区和重要景区的日极限游人容量；日极限游人容量宜为日游人容量的1.2-2.5倍。

### 应依据风景区的游赏组织安排，对重要景区或游人集中分布的游览区段做出瞬时游人容量测算。

### 风景区总人口容量测算应包括外来游人、服务职工、当地居民三类人口容量，并应符合下列规定：

1  当规划地区的居住人口密度超过50人/km2时，宜测定用地的居民容量；

2  当规划地区的居住人口密度超过100人/km2时，必须测定用地的居民容量；

3  居民容量应依据最重要的要素容量分析来确定，其常规要素应是：淡水、用地、相关设施等。

### 风景区人口规模的预测应符合下列规定：

1  人口发展规模应包括外来游人、服务职工、当地居民三类人口；

2  一定用地范围内的人口发展规模不应大于其总人口容量；

3  职工人口应包括直接服务人口和维护管理人口；

4  居民人口应包括当地常住居民人口。

### 风景区内部的人口分布应符合下列原则：

1  根据游赏需求、生境条件、设施配置等因素对各类人口进行相应的分区分期控制；

2  应有合理的疏密聚散变化，使其各得其所；

3  防止因人口过多或不适当集聚而不利于生态与环境；

4  防止因人口过少或不适当分散而不利于管理与效益。

## 生态原则与环境保护

### 风景区的生态原则应符合下列规定：

1  制止对自然环境的人为消极作用，控制和降低人为负荷，应分析游览时间、空间范围、游人容量、项目内容、开发强度等因素，并提出限制性规定或控制性指标；

2  保持和维护原有生物种群、结构及其功能特征，保护典型而有示范性的自然综合体；

3  提高自然环境的复苏能力，提高氧、水、生物量的再生能力与速度，提高其生态系统或自然环境对人为负荷的稳定性或承载力。

### 风景区的生态分区应符合下列原则：

1  应将规划用地的生态状况按四个等级分别加以标明；

2  生态分区的一般标准应符合表3.5.6的规定；

表3.5.6  生态分区及其利用与保护措施

| 生态分区 | 环境要素状况 |  |  | 利用与保护措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气 | 水域 | 土壤植被 |  |
| 危机区 | × | × | × | 应完全限制发展，并不再发生人为压力，实施综合的自然保育措施 |
|  | -或+ | × | × |  |
|  | × | -或+ | × |  |
|  | × | × | -或+ |  |
| 不利区 | × | -或+ | -或+ | 应限制发展，对不利状态的环境要素要减轻其人为压力，实施针对性的自然保护措施 |
|  | -或+ | × | -或+ |  |
|  | -或+ | -或+ | × |  |
| 稳定区 | - | - | - | 要稳定对环境要素造成的人为压力，实施对其适用的自然保护措施 |
|  | - | - | + |  |
|  | - | + | - |  |
| 有利区 | + | + | + | 需规定人为压力的限度，根据需要而确定自然保护措施 |
|  | - | + | + |  |
|  | + | - | + |  |
|  | + | + | - |  |

注：×不利；-稳定；+有利。

3  按其他生态因素划分的专项生态危机区应包括热污染、噪声污染、电磁污染、放射性污染、卫生防疫条件、自然气候因素、振动影响、视觉干扰等内容；

4  生态分区应对土地使用方式、功能分区、保护分区和各项规划设计措施的配套起重要作用。

### 风景区总体规划环境影响说明应当包括下列内容：

1  规划实施对环境可能造成影响的分析、预测和评估。主要包括资源环境承载能力分析、不良环境影响的分析和预测以及与相关规划的环境协调性分析。

2  预防或者减轻不良环境影响的对策和措施。主要包括预防或者减轻不良环境影响的政策、管理或者技术等措施。

### 风景区总体规划应分别提出各项环境污染的控制措施，应控制和降低各项污染程度，其环境质量标准应符合下列规定：

1  大气环境质量标准应符合GB3095-2012中规定的一级标准；

2  地面水环境质量一般应按CB3838-2002中规定的第一级标准执行，游泳用水应执行GB9667-1996中规定的标准，海水浴场水质标准不应低于GB3097-1997中规定的二类海水水质标准，生活饮用水标准应符合GB5749-2006中的规定；

3  风景区室外允许噪声级应低于CB3096-2008中规定的“特别住宅区”的环境噪声标准值；

4  放射防护标准应符合GB4792－1984中规定的有关标准。

# 保护培育规划

4.0.1  保护培育规划应包括查清保育资源，明确保育的具体对象，划定分级保育范围，确定保育原则和措施，明确分项保护要求等基本内容。

4.0.2  风景区应实行分级保护，保护风景区的景观、文化、生态和科学价值，适应经济社会发展需要，科学划定一级保护区、二级保护区和三级保护区等三级保护区。并遵循一级保护区禁止建设、二级保护区严格限制建设，三级保护区控制建设的基本原则。

4.0.3 保护分级划定与保护措施并应符合以下规定：

1  一级保护区的划分与保护规定：

（1）以下区域应划为一级保护区：风景资源价值较高且集中分布的区域，生态价值较高的游览区域，其他需要特别保护的区域。一级保护区应相对完整和连续。

（2）一级保护区内除必需的直接为风景游赏服务的相关设施外，严禁建设与风景游赏和保护无关的设施，不得安排旅宿床位，减少居民点、居民数量与建设量。

一级保护区内珍稀濒危动植物栖息地等生态价值高、敏感脆弱的区域，应严格保护自然环境和生态系统，除必需的科研、监测和防护设施外，不得搞任何建筑设施。

2  二级保护区的划分与保护规定：

（1）以下区域应划为二级保护区：风景资源较少的区域，有一定生态价值的区域。二级保护区是一级保护区周边的协调保护与缓冲区域，可通过改善游览条件和生态环境，提高其价值。二级保护区应相对完整，宜连续。

（2）二级保护区内可以安排直接为风景游赏服务的相关设施，应严格限制与风景游赏无关的建设，严格限制居民点的加建、扩建，应限制游览性交通以外的机动交通工具进入本区。

3  三级保护区的划分与保护规定：

（1）以下区域应划为三级保护区：风景资源很少、景观和生态价值皆较低的区域，游览设施集中区域，城乡建设区域。

（2）在三级保护区内，可安排旅宿设施和城乡建设内容，区内建设应控制建设功能、建设强度、建筑高度和形式等，与风景环境相协调。

4.0.4  保护培育规划应依据本风景区的具体情况和保护对象的级别，协调处理保护培育、开发利用、经营管理的有机关系，加强引导性规划措施。

4.0.5  保护培育规划应确定生态环境、野生动物、森林植被、文物古建、遗址遗迹、古镇名村等分项保护规定。

# 游赏规划

## 风景游赏规划

### 风景游览欣赏规划应包括游赏系统结构分析与游赏主题构思、游赏项目组织；风景单元组织；景点建设；游线组织与游程安排等基本内容。

### 游赏系统结构分析与游赏主题构思，应遵循全面展示风景区形象、突出景源内涵、利于游览体验的原则，分析风景区资源特征、空间关系、游赏利用可行性，构思风景区、景区及景线的游赏主题与形象，明确游赏主、次关系，引导游人均衡分布。

### 游赏项目组织应包括项目筛选、游赏方式、时间和空间安排、场地和游人活动等内容，并遵循以下原则：

1  在与景观特色协调，与规划目标一致的基础上，组织新、奇、特、优的游赏项目；

2  权衡风景资源与环境的承受力，保护风景资源永续利用；

3  符合当地用地条件、经济状况及设施水平；

4  尊重当地文化习俗、生活方式和道德规范。

### 游赏项目内容可在表4.2.4中择优并演绎。

表4.2.4  游赏项目类别表

| 游赏类别 | 游赏项目 |
| --- | --- |
| 1.野外游憩 | ①消闲散步②郊游③徒步野游④登山攀岩⑤野营露营⑥探胜探险⑦自驾游⑧空中游⑨骑驭 |
| 2.审美欣赏 | ①揽胜②摄影③写生④寻幽⑤访古⑥寄情⑦鉴赏⑧品评⑨写作⑩创作 |
| 3.科技教育 | ①考察②观测研究③科普④学习教育⑤采集⑥寻根回归⑦文博展览⑧纪念⑨宣传 |
| 4.娱乐休闲 | ①游戏娱乐②拓展训练③演艺④水上水下活动⑤垂钓⑥冰雪活动⑦沙地活动⑧草地活动 |
| 5.运动健身 | ①健身②体育运动③体育赛事④其他体智技能运动 |
| 6.休养保健 | ①避暑避寒③休养④疗养⑤温泉浴⑥海水浴⑦泥沙浴⑧日光浴⑨空气浴⑩森林浴 |
| 7.其他 | ①民俗节庆②社交聚会③宗教礼仪④购物商贸⑤劳作体验 |

### 风景单元组织应把游览欣赏对象组织成景区、景线、景群、景点、景物等不同类型的结构单元，并应遵循以下原则：

1  依据景源内容与规模、景观特征分区、构景与游赏需求等因素进行组织；

2  使游赏对象在一定的结构单元和结构整体中发挥良好作用；

3  应为各景物间和结构单元间相互因借创造有利条件。

### 景区组织应包括：景区类型，景区的构成内容、特征、范围、容量；景区的结构布局、主景、景观多样化组织；景区的游赏活动和游线组织；景区的设施和交通组织要点等四部分。

### 景线和景群组织包括：类型、景源构成、景观特征、范围、容量，游赏活动与游赏序列组织，设施配置。

### 景点组织应包括：景点类型、构成内容与景观特征，景点的设施配置，景点范围内可开展的活动内容，主要景点的游人容量测算，景点规划一览表。

### 景点建设包括现状人文景点的维护与修缮、历史遗址复建、游憩服务建筑建设、新建人文景点等，景点建设应明确建设项目，提出建设控制要求。

### 游线组织应依据景观特征、游赏方式、游人结构、游人体力与游兴规律等因素，精心组织主要游线和多种专项游线，并应包括下列内容：

1  游线的级别、类型、长度、容量和序列结构；

2  不同游线的特点差异和多种游线间的关系；

3  游线与游路及交通的关系。

### 游程安排应由游赏内容、游览时间、游览距离限定。游程的确定宜符合下列规定：

1  一日游：不需住宿，当日往返；

2  二日游：住宿一夜；

3  多日游：住宿二夜以上。

## 典型景观规划

### 风景区应依据其主体特征景观或有特殊价值的景观进行典型景观规划。应包括典型景观的特征与作用分析；规划原则与目标；规划内容、项目、设施与组织；典型景观与风景区整体的关系等内容。

### 典型景观规划必须保护景观本体及其环境，保持典型景观的永续利用；应充分挖掘与合理利用典型景观的特征及价值，突出特点，组织适宜的游赏项目与活动；应妥善处理典型景观与其他景观的关系。

### 植物景观规划应符合生态优先、保护原生植被、培育植物多样性、突出地域特色原则，并符合以下规定：

1  维护原生种群和区系，保护古树名木和现有大树，培育地带性树种和特有植物群落；

2  因境制宜地恢复、提高植被覆盖率，以适地适树的原则扩大林地，发挥植物的多种功能优势，改善风景区的生态和环境；

3  利用和创造多种类型的植物景观或景点，重视植物的科学意义，组织专题游览环境和活动；

4  对各类植物景观的植被覆盖率、林木郁闭度、植物结构、季相变化、主要树种、地被与攀缘植物、特有植物群落、特殊意义植物等，应有明确的分区分级的控制性指标及要求；

5  植物景观分布应同其他内容的规划分区相互协调；在旅游设施和居民社会用地范围内，应保持一定比例的高绿地率或高覆盖率控制区。

6  局部重点地段的植物景观营造，应突出风景区自身的植物特点，符合审美要求。

### 建筑景观规划应符合以下规定：

1  应维护一切有价值的原有建筑及其环境，严格保护文物类建筑，保护有特点的民居、村寨和乡土建筑及其风貌；  
    2  风景区的各类新建筑，应服从风景环境的整体需求，不得与大自然争高低，在人工与自然协调融合的基础上，创造建筑景观和景点；  
   3  建筑布局与相地立基，均应因地制宜，充分顺应和利用原有地形，尽量减少对原有地物与环境的损伤或改造；  
   4  对风景区内各类建筑的性质与功能、内容与规模、标准与档次、位置与高度、体量与体形、色彩与风格等，均应有明确的分区分级控制措施；  
   5  在景点规划或景区详细规划中，对主要建筑宜提出：（1）总平面布置；（2）剖面标高；（3）立面标高总框架；（4）同自然环境和原有建筑的关系等四项控制措施。

### 文化景观规划应符合以下规定：

1  保护风景区特有的文化景观，保护非物质文化遗产及其当地特有的民俗文化，延续和传承地域文化特色；

2  新建的文化景观应综合考虑自然条件、社会状况、历史传承、经济条件、

文化背景等多种因素，科学合理规划；

3  恢复、利用和创造特有的文化景观或景点，组织专题游览和活动。

### 溶洞景观规划应符合以下规定：

1  必须维护岩溶地貌、洞穴体系及其形成条件，保护溶洞的各种景物及其形成因素，保护珍稀、独特的景物及其存在环境；

2  在溶洞功能选择与游人容量控制、游赏对象确定与景象意趣展示、景点组织与景区划分、游赏方式与游线组织、导游与赏景点组织等方面，均应遵循自然与科学规律及其成景原理，兼顾洞景的欣赏、科学、历史、保健等价值，有度有序地利用与发挥洞景潜力，组织适合本溶洞特征的景观特色；

3  应统筹安排洞内与洞外景观，培育洞顶植被，禁止对溶洞自然景物滥施人工；

4  溶洞的石景与土石方工程、水景与给排水工程、交通与道桥工程、电源与电缆工程、防洪与安全设备工程等，均应服从风景整体需求，并同步规划设计；
   5  对溶洞的灯光与灯具配置、导游与电器控制，以及光象、音响、卫生等因素，均应有明确的分区分级控制要求及配套措施。

### 水体岸线规划应符合以下规定：

1  严格保护水域的水体岸线，保护岸线的自然生态群落，提高水体岸线的自然化率；

2  加强水体污染治理和水质监测，改善水质和岸线景观环境；

3  利用和创造多种类型的水体岸线景观或景点，合理组织游赏活动。

## 游览解说系统规划

### 风景区游览解说系统规划应评估现状，确定解说内容与解说方式，布设解说设施，提出解说管理要求。

### 对解说信息、讲解员配备、解说设施建设与使用、解说管理等现状情况进行调查与分析，明确评估结论。

### 解说内容应明确解说主题与解说信息。解说主题突出风景资源特征与价值，解说信息应包括景源、观赏、教育、游线、特产、设施、管理和区域情况等。

### 应确定非人员解说的类别，明确人员解说和非人员解说分别适用的解说内容、场所和游线等，提出讲解员配备要求。

### 解说设施包括标牌、解说中心和电子设备，设施布设应合理、适量，并符合以下规定：

1  标牌应系统设置，可分为解说牌、导向牌和安全标志牌，提出标牌建设形式与布局安排要求。

2  解说中心纳入游客中心建设，其规模应与游人量相匹配。

3  对电子设备设置的内容、位置、要求等进行规定。包括显示屏、触摸屏及便携式电子导游机等。

### 提出解说管理的内容，包括解说方案制定、设施与场所管理、解说人员管理培训、区外解说联系、监测反馈等方面。

# 设施规划

## 游览设施规划

### 旅行游览接待服务设施规划应包括游人与旅游市场分析与旅游设施现状分析；客源分析预测与游人发展规模的选择；旅游设施配备与直接服务人口估算；旅游基地组织与相关基础工程；旅游设施系统及其环境分析等五部分。

### 游人现状分析，应包括游人的规模、结构、递增率、时间和空间分布及其消费状况。

### 旅游设施现状分析，应表明供需状况、设施与景观及其环境的相互关系。

### 客源分析与游人发展规模选择应符合以下规定：

1  分析客源地的游人数量与结构、时空分布、出游规律、消费状况等；

2  分析客源市场发展方向和发展目标；

3  预测本地区游人、国内游人、海外游人递增率和旅游收入；

4  游人发展规模、结构的选择与确定，应符合表6.1.4的内容要求；

5  合理的年、日游人发展规模不得大于相应的游人容量。

表6.1.4  游人统计与预测

| 项 目 | 年 度 | 海外游人国 |  | 国内游人 |  | 本地游人 |  | 三项合计 |  | 年游人规模 (万人/年) | 年游人容量 (万人/年) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 增率 | 数量 | 增率 | 数量 | 增率 | 数量 | 增率 |  |  |  |
| 统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 旅游设施配备应包括旅行、游览、饮食、住宿、购物、娱乐、保健和其他等八类相关设施。应依据风景区、景区、景点的性质与功能，游人规模与结构，以及用地、淡水、环境等条件，配备相应种类、级别、规模的设施项目。

1  旅宿床位应是旅游设施的调控指标，应严格限定其规模和标准，应做到定性、定量、定位、定用地范围，并按(6.1.5-1)式计算。床位数可以由固定和临时床位两部分组成。游客淡旺季分布极为不均衡的景区，固定床位数宜少，临时床位宜多；相对均衡的景区，固定床位数可多一些。

床位数＝平均停留天数×年住宿人数/年旅游天数×床位利用率  (6.1.5-1)

2  直接服务人员估算应以旅宿床位或饮食服务两类旅游设施为主，其中，床位直接服务人员估算可按(4.4.5-2)计算：

直接服务人员＝床位数×直接服务人员与床位数比例  (4.4.5-2)

(式中，直接服务人口与床位数比例：1:2-1:10)

### 旅游设施布局应采用相对集中与适当分散相结合的原则，应方便游人，利于发挥设施效益，便于经营管理与减少干扰。应依据设施内容、规模、等级、用地条件和景观结构等，分别组成服务部、旅游点、旅游村、旅游镇、旅游城、旅游市等六级旅游服务基地，并提出相应的基础工程原则和要求。服务部不设置旅宿床位；旅游点的固定床位以200床以内为宜；旅游村的固定床位以200至1000床为宜；旅游镇的固定床位以1000至5000床为宜；旅游城的固定床位以5000至10000床为宜；旅游市的固定床位则在10000床以上。

### 旅游基地选择应符合以下原则：

1  应有一定的用地规模，既应接近游览对象又应有可靠的隔离，应符合风景保护的规定，严禁将住宿、饮食、购物、娱乐、保健、机动交通等设施布置在有碍景观和影响环境质量的地段；

2  应具备相应的水、电、能源、环保、抗灾等基础工程条件，靠近交通便捷的地段，依托现有旅游设施及城镇设施；

3  避开有自然灾害和不利于建设的地段。

### 依风景区的性质、布局和条件的不同，各项旅游设施既可配置在各级旅游基地中，也可以配置在所依托的各级居民点中，其总量和级配关系应符合风景区规划的需求，应符合表6.1.8的规定。

表6.1.8  旅游设施与旅游基地分级配置表

| 设施 类型 | 设施项目 | 服 务 部 | 旅 游 点 | 旅 游 村 | 旅 游 镇 | 旅 游 城 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、旅行 | 1.非机动交通 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 步道、马道、自行车道、存车、修理 |
|  | 2.邮电通讯 | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | 话亭、邮亭、邮电所、邮电局 |
|  | 3.机动车船 | × | △ | △ | ▲ | ▲ | 车站、车场、码头、油站、道班 |
|  | 4.火车站 | × | × | × | △ | △ | 对外交通，位于风景区外缘 |
|  | 5.机场 | × | × | × | × | △ | 对外交通，位于风景区外缘 |
| 二、游览 | 1.解说设施 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 标示、标志、公告牌、解说图片 |
|  | 2.游客中心 | × | △ | ▲ | ▲ | ▲ | 宣讲设施、模型、影视 |
|  | 3.休憩庇护 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 坐椅桌、风雨亭、避难屋、集散点 |
|  | 4.环境卫生 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 废弃物箱、公厕、盥洗处、垃圾站 |
|  | 5.公安设施 | × | △ | △ | ▲ | ▲ | 派出所、公安局、消防站、巡警 |
| 三、饮食 | 1.饮食点 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 冷热饮料、乳品、面包、糕点、糖果 |
|  | 2.饮食店 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 包括快餐、小吃、野餐烧烤点 |
|  | 3.一般餐厅 | × | △ | △ | ▲ | ▲ | 饭馆、饭铺、食堂 |
|  | 4.中级餐厅 | × | × | △ | △ | ▲ | 有停车车位 |
|  | 5.高级餐厅 | × | × | △ | △ | ▲ | 有停车车位 |
| 四、住宿 | 1.简易旅宿点 | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 包括家庭旅馆、帐篷营地、汽车营地 |
|  | 2.一般旅馆 | × | △ | ▲ | ▲ | ▲ | 六级旅馆、团体旅舍 |
|  | 3.中级旅馆 | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | 四、五级旅馆 |
|  | 4.高级旅馆 | × | × | △ | △ | ▲ | 二、三级旅馆 |
|  | 5.豪华旅馆 | × | × | △ | △ | △ | 一级旅馆 |
| 五、购物 | 1.小卖部、商亭 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |
|  | 2.商摊集市墟场 | × | △ | △ | ▲ | ▲ | 集散有时、场地稳定 |
|  | 3.商店 | × | × | △ | ▲ | ▲ | 包括商业买卖街、步行街 |
|  | 4.银行、金融 | × | × | △ | △ | ▲ | 储蓄所、银行 |
|  | 5.大型综合商场 | × | × | × | △ | ▲ |  |
| 六、娱乐 | 1.文博展览 | × | △ | △ | ▲ | ▲ | 文化、图书、博物、科技、展览等馆 |
|  | 2.艺术表演 | × | △ | △ | ▲ | ▲ | 影剧院、音乐厅、杂技场、表演场 |
|  | 3.游戏娱乐 | × | × | △ | △ | ▲ | 游乐场、歌舞厅、俱乐部、活动中心 |
|  | 4.体育运动 | × | × | △ | △ | ▲ | 室内外各类体育运动健身竞赛场地 |
|  | 5.其他游娱文体 | × | × | × | △ | △ | 其他游娱文体台站团体训练基地 |
| 七、保健 | 1.门诊所 | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | 无床位、卫生站 |
|  | 2.医院 | × | × | △ | ▲ | ▲ | 有床位 |
|  | 3.救护站 | × | × | △ | △ | ▲ | 无床位 |
|  | 4.休养度假 | × | × | △ | △ | ▲ | 有床位 |
|  | 5.疗养 | × | × | △ | △ | ▲ | 有床位 |
| 八、其他 | 1.审美欣赏 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 景观、寄情、鉴赏、小品类设施 |
|  | 2.科技教育 | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | 观测、试验、科教、纪念设施 |
|  | 3.社会民俗 | × | × | △ | △ | ▲ | 民俗、节庆、乡土设施 |
|  | 4.宗教礼仪 | × | × | △ | △ | △ | 宗教设施、坛庙堂祠、社交礼制设施 |
|  | 5.宜配新项目 | × | × | △ | △ | △ | 演化中的德智体技能和功能设施 |

## 道路交通规划

### 风景区交通规划，应分为对外交通和内部交通两方面内容。应进行各类交通流量和设施的调查、分析、预测，提出各类交通存在的问题及其解决措施等内容。

1  对外交通应要求快速便捷，布置于风景区以外或边缘地区；

2  内部交通应具有方便可靠和适合风景区特点，并形成合理的网络系统；

3  对内部交通的水、陆、空等机动交通的种类选择、交通流量、线路走向、场站码头及其配套设施，均应提出明确而有效的控制要求和措施。

4  客运索道建设应布置在地形坡度过大、生态环境脆弱的游览区域，应有利于代替车行路组织游览交通。

### 风景区道路规划，应符合以下规定：

1  合理利用地形，因地制宜地选线，同当地景观和环境相配合；

2  对景观敏感地段，应用直观透视演示法进行检验，提出相应的景观控制要求；

3  不得因追求某种道路等级标准而损伤景源与地貌，不得损坏景物和景观

4  应避免深挖高填，因道路通过而形成的竖向创伤面的高度或竖向砌筑面的高度，均不得大于道路宽度。并应对创伤面提出恢复性补救措施。

### 风景区停车场应设置在风景区、景区出入口和交通转换处，可结合风景区内外城乡进行安排。

## 综合防灾避险规划

### 对于地质灾害、地震灾害、洪水灾害、森林火灾、生物灾害、气象灾害、海洋灾害和游览安全防护等，宜根据风景区的灾害特点编制综合防灾避险规划。

### 综合防灾避险规划应统筹防灾发展和防御目标，协调防灾标准和防灾体系，整合防灾资源。预定设防标准应不低于国家或地方制定的相关自然灾害的防御条例或标准中的相关规定。

### 综合防灾避险规划应以风景游览区和旅游服务区或基地为重点，梳理防灾避险空间布局，明确地质灾害防治、防洪、森林防火等规划措施，安排防灾工程设施和应急避难设施。坚持平时功能和应急功能的协调共用，统筹规划，综合实施保障。

### 地质灾害防治规划应调查研究地质灾害类型，分析地质灾害的危害情况；提出地质灾害防治的技术措施。

### 防洪规划应收集洪水信息，确立防洪标准；提出风景区水系清理、整治的措施，提出洪水防范的技术措施。

### 森林防火规划应针对风景区具体情况提出建立森林防火救灾体系要求；提出森林防火的管理与生物措施。

### 禁止在地质断裂带、洪灾区安排居民点、游览服务设施、重要工程设施等建设，已有的应进行相应调整。

## 基础工程规划

### 风景区基础工程规划，应包括邮电通讯、供电、给水排水、环境卫生等内容，根据实际需要，还可进行供热、燃气、能源等工程规划。风景区内的旅游村、旅游镇、旅游城等服务基地的基础工程规划应按照现行的有关规划规范、标准进行编制。

### 风景区基础工程规划，应符合下列规定：

1  符合风景区保护、利用、管理的要求；

2  同风景区的特征、功能、级别和分区相适应，不得损坏景源、景观和风景环境；

3  要确定合理的配套工程、发展目标和布局，并进行综合协调；

4  对需要安排的各项工程设施的选址和布局提出控制性建设要求；

5  核心景区、景区、景点内不应建设高速公路、铁路、水力发电站及区域的供水、供电、通信、输气等工程。对于大型工程或干扰性较大的工程项目及其规划，应进行专项景观论证、生态与环境敏感性分析，并提交环境影响评价报告。

### 邮电通讯规划，应提供风景区内外通讯设施的容量、线路及布局，并应符合以下规定：

1  风景区均应配备能与国内外联系的通讯网络设施；

2  在景点范围内，不得安排架空电线穿过，宜采用隐蔽工程。

### 风景区给水排水规划，应包括现状分析；用水量、排水量预测；水源地选择、输配水管网布置、给水处理工艺的选择及其它配套设施；确定排水体制、划定排水分区、布置排水管网、确定污水处理措施。给、排水设施布局还应符合以下规定：

1  在景点和景区范围内，不得布置暴露于地表的大体量给水和污水处理设施；

2  排水体制应采用分流制；污水不得任意排放，处理程度和工艺应根据受纳水体、再生利用要求确定；

3  旅游村镇和居民村镇宜采用集中给水、排水系统，主要给水设施和污水处理设施可安排在居民村镇及其附近。

### 风景区供电规划，应提供供电及能源现状分析，负荷预测，供电电源点和电网规划三项基本内容。并应符合以下规定：

1  在景点和景区内不得安排高压电缆和架空电线穿过；

2  在景点和景区内不得布置大型供电设施；

3  主要供电设施宜布置于用电负荷中心的服务建筑、居民村镇及其附近。

### 风景区内供水、供电及床位用地标准，应在表6.4.6中选用，其中用电标准按每间房2床计算，并符合当地供电部门的规定和要求。

表6.4.6 供水供电及床位用地标准

| 类别 | 供水（L/床.日） | 供电（w/床） | 用地（㎡/床） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 简易旅馆 | 80～130 | 1000～2100 | 50以下 | 一级旅馆 |
| 一般旅馆 | 120～200 | 1200～2700 | 50～100 | 二级旅馆 |
| 中级旅馆 | 200～300 | 1500～3000 | 100～200 | 三级旅馆 |
| 高级旅馆 | 250～400 | 1600～4200 | 200～400 | 四五级旅馆 |
| 居民 | 60～150 | 100～1000 | -- |  |
| 散客 | 10～30 L/人.日 |  |  |  |

# 居民社会调控与经济发展引导规划

## 居民社会调控规划

### 凡含有居民点的风景区，应编制居民点调控规划；凡含有一个乡或镇以上的风景区，必须编制居民社会体系调控规划。

### 居民社会调控规划应包括现状、特征与趋势分析；经营管理与社会组织；居民社会空间结构、布局与人口发展规模；居民点性质、职能和调控类型；产业引导等规划内容。

### 居民社会调控规划应遵循下列基本原则：

1  严格控制人口规模，建立适合风景区特点的社会运转机制；

2  以风景资源保护为前提，优化居民社会的空间格局；

3  科学引导居民社会的产业发展，促进风景区永续利用。

### 居民社会调控规划应与城市总体规划和城镇体系规划相互协调，对已有的城镇和村点提出调控要求，对拟建的旅游服务基地提出控制性规划纲要。风景区内的城乡规划必须符合风景区总体规划。

### 居民社会调控规划应科学预测各种常住人口规模，严格限定人口分布的控制性指标；应根据风景区需要划定无居民区、居民衰减区和居民控制区。

### 对农村居民点应划分为搬迁型、缩小型、控制型和聚居型等四种基本类型，严格控制其规模和布局，并明确建设管理措施。

### 对风景区内的历史文化名城名镇名村和特色风貌村点提出规划引导和相应的保护措施。

### 居民社会用地规划严禁在景点和景区内安排工业项目、城镇建设和其他企事业单位用地，不得在风景区内安排有污染的工副业和有碍风景资源保护的农业生产用地，不得破坏生态环境而安排建设项目。

## 经济发展引导规划

### 经济发展引导规划，应以国民经济和社会发展规划、风景与旅游发展战略为基本依据，形成独具风景区特征的经济运行机制。

### 经济发展引导规划应包括经济现状调查与分析；经济发展的引导方向；经济结构及其调整；空间布局及其控制；促进经济合理发展的措施等内容。

### 风景区经济引导方向，应以经济结构和空间布局的合理化结合为原则，提出适合风景区经济发展的模式及保障经济持续发展的步骤和措施。

### 经济结构的合理化应包括以下内容：

1  明确经济发展应有利于风景区的保护、建设和管理；

2  明确风景区内的产业结构、引导方向和主要产业的发展策略；

3  明确旅游经济、生态农业等风景区特色经济的合理发展途径；

### 空间布局合理化应包括以下内容：

1  明确风景区与所处区域的空间关系，促进风景区与区域的协调发展；

2  优化风景区内部的产业结构布局和管控措施；

3  合理建构风景资源保护区划、风景游览区划、旅游基地与相关产业布局的关系。

# 土地利用协调规划

8.0.1  土地利用协调规划应包括土地资源分析评估；土地利用现状分析及其汇总表；土地利用规划及其汇总表等内容。

8.0.2  土地资源分析评估，应包括对土地资源的特点、数量、质量与潜力进行综合评估或专项评估。

8.0.3  土地利用现状分析，应表明土地利用现状特征，风景用地与生产生活用地之间关系，土地资源演变、保护、利用和管理存在的问题。

8.0.4  土地利用规划，应在土地利用需求预测与协调平衡的基础上，表明土地利用规划分区及其用地范围。

8.0.5  土地利用规划应遵循下列基本原则：

1  突出风景区土地利用的重点与特点，扩大风景用地；

2  保护风景游赏地、林地、水源地和基本农田；

3  因地制宜的合理调整土地利用，发展符合风景区特征的土地利用方式与结构。

8.0.6  风景区土地利用平衡应符合表8.0.6的规定，并表明规划前后土地利用方式和结构变化。

8.0.7  风景区的用地分类应按土地使用的主导性质进行划分，应符合表8.0.7的规定。

8.0.8  在具体使用表8.0.6和表8.0.7时，可依据工作性质、内容、深度的不同要求，采用其分类的全部或部分类别，但不得增设新的类别；表8.0.6可同时采用大类和中类进行统计。

8.0.9  土地利用规划应扩展甲类用地，控制乙类、己类、丁类、庚类用地，缩减癸类用地；应严格控制丙类用地，科学确定其规模，用地布局宜通过风景区详细规划具体确定，可并用城乡规划用地分类代码。

8.0.10  乙类用地相对集中的，应明确建设用地规模、容积率、建筑高度、体量、色彩、风貌等控制指标或要求。

表8.0.6  风景区用地汇总表

| 序号 | 用地代号 | 用地名称 | 面积 (km2) | 占总用地% |  | 人均 (m2/人) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 |  |
| 00 | 合计 | 风景区规划用地 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 01 | 甲 | 风景游赏用地 |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 乙 | 游览设施用地 |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 丙 | 城乡建设用地 |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 丁 | 交通与工程用地 |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 戊 | 林地 |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 己 | 园地 |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 庚 | 耕地 |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 辛 | 草地 |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 壬 | 水域 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 癸 | 滞留用地 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | _____年，现状总人口______万人。其中：（1）游人______ （2）职工______ （3）居民______ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _____年，规划总人口______万人。其中：（1）游人______ （2）职工______ （3）居民______ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _____年，现状林地面积______ km2；_____年，规划林地面积______ km2，其中风景游赏用地中的林地______ km2。 |  |  |  |  |  |  |  |

表8.0.7  风景区用地分类表

| 类别代号 |  |  | 用地名称 | 范围 | 规划 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |
| 甲 | 风景游赏用地 |  |  | 游览欣赏对象集中区的用地。向游人开放 | ▲ |
|  | 甲1 |  | 风景点建设用地 | 各级风景结构单元（如景物、景点、景群、景区等）的用地包括建筑用地和非建筑用地（对应土地利用规划） | ▲ |
|  | 甲2 |  | 风景保护用地 | 独立于景点以外的自然景观、史迹、生态等保护区用地 | ▲ |
|  | 甲3 |  | 风景恢复用地 | 独立于景点以外的需要重点恢复、培育、涵养和保持的对象用地 | ▲ |
|  | 甲4 |  | 野外游憩用地 | 独立于景点之外，人工设施较少的大型自然露天游憩场所 | ▲ |
|  | 甲5 |  | 其他观光用地 | 独立于上述四类用地之外的风景游赏用地。如宗教、田园等 | △ |
| 乙 | 游览设施用地 |  |  |  | ▲ |
|  | 乙1 |  | 管理设施用地 | 独立设置的风景区管理机构、行政机构用地 |  |
|  | 乙2 |  | 旅游点建设用地 | 独立设置的各级旅游基地(如部、点、村、镇、城等)的用地，如零售商业、餐饮、旅馆等用地 |  |
|  | 乙3 |  | 游娱文体用地 | 独立于旅游点外的游戏娱乐、文化体育、艺术表演用地 |  |
|  | 乙4 |  | 解说设施用地 | 独立设置的宣传、展览、科普、文化、教育设施用地，含游客中心 |  |
|  | 乙5 |  | 科研设施用地 | 独立设置的用于观察、监测、研究风景区的设施用地 |  |
|  | 乙6 |  | 其他游览设施用地 | 上述四类用地之外，独立设置的游览设施用地。如公共浴场等用地 | △ |
| 丙 | 城乡建设用地 |  |  | 间接为游人服务而又独立设置的城市、镇、乡、村等用地 | △ |
|  | 丙1 |  | 城市建设用地 | 城市和县人民政府所在地镇内的建设用地 | △ |
|  | 丙2 |  | 镇建设用地 | 非县人民政府所在地镇的建设用地 | ○ |
|  | 丙3 |  | 乡建设用地 | 乡人民政府驻地的建设用地 | ○ |
|  | 丙4 |  | 村庄建设用地 | 农村居民点的建设用地 | ○ |
|  | 丙5 |  | 特殊用地 | 特殊性质的用地 | △ |
| 丁 | 交通与工程用地 |  |  | 风景区自身需求的对外、内部交通通讯与独立的基础工程用地 | ▲ |
|  | 丁1 |  | 对外道路与交通设施用地 | 风景区入口同外部沟通的交通用地。位于风景区外缘 | ▲ |
|  | 丁2 |  | 游览道路与交通设施用地 | 独立于风景点、旅游点、居民点之外的风景区内部联系交通，如游览道路、游览交通设施、停车场等用地 | ▲ |
|  | 丁3 |  | 供应工程设施用地 | 独立设置的水、电、气、热等工程及其附属设施用地 | △ |
|  | 丁4 |  | 环境工程设施用地 | 独立设置的环保、环卫、水保、垃圾、污物处理设施用地 | △ |
|  | 丁5 |  | 其他工程用地 | 如防洪水利、消防防灾、工程施工、养护管理设施等工程用地 | △ |
| 戊 | 林地 |  |  | 生长乔木、竹类、灌木、沿海红树林等林木的土地，风景林不包括在内 | △ |
|  | 戊1 |  | 成林地 | 有林地，郁闭度大于30%的林地 | △ |
|  | 戊2 |  | 灌木林 | 覆盖度大于40%的灌木林地 | △ |
|  | 戊3 |  | 苗圃 | 固定的育苗地 | △ |
|  | 戊4 |  | 竹林 | 生长竹类的林地 | △ |
|  | 戊5 |  | 其他林地 | 如迹地、未成林造林地、郁闭度小于 30%的林地 | ○ |
| 己 | 园地 |  |  | 种植以采集果、叶、根、茎为主的集约经营的多年生作物 | △ |
|  | 己1 |  | 果园 | 种植果树的园地 | △ |
|  | 己2 |  | 桑园 | 种植桑树的园地 | △ |
|  | 己3 |  | 茶园 | 种植茶园的园地 | ○ |
|  | 己4 |  | 胶园 | 种植橡胶树的园地 | △ |
|  | 己5 |  | 其他园地 | 如花圃苗圃、热作园地及其他多年生作物园地 | ○ |
| 庚 | 耕地 |  |  | 种植农作物的土地 | ○ |
|  | 庚1 |  | 菜地 | 种植蔬菜为主的耕地 | ○ |
|  | 庚2 |  | 水浇地 | 指水田菜地以外，一般年景能正常灌溉的耕地 | ○ |
|  | 庚3 |  | 水田 | 种植水生作物的耕地 | ○ |
|  | 庚4 |  | 旱地 | 无灌溉设施、靠降水生长作物的耕地 | ○ |
|  | 庚5 |  | 其他耕地 | 如季节性、一次性使用的耕地、望天田等 | ○ |
| 辛 | 草地 |  |  | 生长各种草本植物为主的土地 | △ |
|  | 辛1 |  | 天然牧草地 | 用于放牧或割草的草地、花草地 | ○ |
|  | 辛2 |  | 改良牧草地 | 采用灌排水、施肥、松耙、补植进行改良的草地 | ○ |
|  | 辛3 |  | 人工牧草地 | 人工种植牧草的草地 | ○ |
|  | 辛4 |  | 人工草地 | 人工种植铺装的草地、草坪、花草地 | △ |
|  | 辛5 |  | 其他草地 | 如荒草地、杂草地 | △ |
| 壬 | 水域 |  |  | 未列入各景点或单位的水域 | △ |
|  | 壬1 |  | 江、河 |  | △ |
|  | 壬2 |  | 湖泊、水库 | 包括坑塘 | △ |
|  | 壬3 |  | 海域 | 海湾 | △ |
|  | 壬4 |  | 滩涂、湿地 | 包括沼泽、水中苇地 | △ |
|  | 壬5 |  | 其他水域用地 | 冰川及永久积雪地、沟渠水工建筑地 | △ |
| 癸 | 滞留用地 |  |  |  | × |
|  | 癸1 |  | 滞留工厂仓储用地 |  | × |
|  | 癸2 |  | 滞留事业单位用地 |  | × |
|  | 癸3 |  | 滞留交通工程用地 |  | × |
|  | 癸4 |  | 未利用地 | 因各种原因尚未使用的土地 | ○ |
|  | 癸5 |  | 其他滞留用地 |  | × |

规划限定说明：应该设置▲；可以设置△；可保留不宜新置○；禁止设置×。

# 分期发展规划

9.0.1  风景区总体规划分期应符合以下规定：

1  第一期或近期规划：5年以内；

2  第二期或远期规划：5-20年；

3  第三期或远景规划：大于20年。

9.0.2  详列风景区建设项目一览表。在安排每一期的发展目标与重点项目时，应兼顾风景游赏、旅游设施、居民社会的协调发展，体现风景区自身发展规律与特点。

9.0.3  近期发展规划应提出发展目标、重点、主要内容，并应提出具体建设项目、规模、布局、投资估算和实施措施等。

9.0.4  远期发展规划的目标应使风景区内各项规划内容初具规模。并应提出发展期内的发展重点、主要内容、发展水平、投资框算、健全发展的步骤与措施。

9.0.5  远景规划的目标应提出风景区规划所能达到的最佳状态和目标。

9.0.6  近期规划项目与投资估算应包括风景游赏、旅游设施、居民社会三个职能系统的内容以及实施保育措施所需的投资。

9.0.7  远期规划的投资框算应包括风景保护、风景游赏、旅游设施等内容。

# 成果规定

10.0.1   风景区规划的成果应包括风景区规划文本、规划图纸、规划说明书、基础资料汇编等四个部分。础资料汇编可包含专题报告。

10.0.2   规划文本应以法规条文方式，直接叙述规划主要内容的规定性要求。

10.0.3   规划图纸应清晰准确，图文相符，图例一致，并应在图纸的明显处标明图名、图例、风玫瑰、规划期限、规划日期、规划组织编制单位、规划承担单位及其资质图签编号等内容。国家级风景名胜区规划的图纸应标明国家级风景名胜区徽志。

10.0.4   规划设计的主要图纸应符合表10.0.4的规定。

表10.0.4  风景区总体规划图纸规定

| 图纸资料名称 | 比例尺 |  |  |  | 制图选择 |  |  | 图纸特征 | 有些图纸可与下列编号的图纸合并 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风景区面积(km2) |  |  |  | 综合型 | 复合型 | 单一型 |  |  |
|  | 20以下 | 20-100 | 100-500 | 500以上 |  |  |  |  |  |
| 1.区位关系图 |  |  |  |  |  |  |  | 示意图 |  |
| 2.现状图(包括综合现状图) | 1:5000 | 1:10000 | 1:25000 | 1:50000 | ▲ | ▲ | ▲ | 标准地形图上制图 |  |
| 3.景源评价与现状分析图 | 1:5000 | 1:10000 | 1:25000 | 1:50000 | ▲ | △ | △ | 标准地形图上制图 |  |
| 4.规划总图 | 1:5000 | 1:10000 | 1:25000 | 1:50000 | ▲ | ▲ | ▲ | 标准地形图上制图 |  |
| 5. 风景名胜区和核心景区界线坐标图 | 1:25000 | 1:50000 | 1:100000 | 1:200000 | ▲ | △ | △ | 可以简化制图 |  |
| 6. 分级保护规划图 | 1:10000 | 1:25000 | 1:50000 | 1:100000 | ▲ | △ | △ | 可以简化制图 |  |
| 7.游赏规划 | 1:5000 | 1:10000 | 1:25000 | 1:50000 | ▲ | ▲ | ▲ | 标准地形图上制图 |  |
| 8.道路交通规划图 | 1:10000 | 1:25000 | 1:50000 | 1:100000 | ▲ | △ | △ | 可以简化制图 |  |
| 9.游览设施规划图 | 1:5000 | 1:10000 | 1:25000 | 1:50000 | ▲ | ▲ | △ | 标准地形图上制图 |  |
| 10.居民点协调发展规划图 | 1:5000 | 1:10000 | 1:25000 | 1:50000 | ▲ | △ | △ | 标准地形图上制图 |  |
| 11.城市发展协调规划图 | 1:10000 | 1:25000 | 1:50000 | 1:100000 | ▲ | △ | △ | 可以简化制图 |  |
| 12.土地利用规划图 | 1:10000 | 1:25000 | 1:50000 | 1:100000 | ▲ | ▲ | ▲ | 标准地形图上制图 |  |
| 13.基础工程规划 | 1:1000 | 1:25000 | 1:50000 | 1:100000 | ▲ | △ | △ | 可以简化制图 | 4或9 |
| 14.近期发展规划 | 1:10000 | 1:25000 | 1:50000 | 1:100000 | ▲ | △ | △ | 标准地形图上制图 | 4 |

注：▲应单独出图：△可作图纸。

10.0.5   规划说明书应分析现状，论证规划意图、目标和思路，解释和说明规划内容。可附说明性图纸。

本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

（1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，

反面词采用“严禁”；

（2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，

反面词采用“不应”或“不得”；

（3）对表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的

正面词采用“宜”，

反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准、规范执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……的规定”。

中华人民共和国国家标准

风景名胜区总体规划规范

GB/××××× 201X

条文说明

201X ● 北 京

前   言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》（建标[2009]88号）的要求，对现行国家标准《风景名胜区规划规范》进行局部修订。

为了便于广大规划、设计、科研、院校和管理等有关单位人员，在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，对需要说明的条文的制定依据和执行中需要注意的问题予以说明。

本条文说明供国内有关部门和单位参考。在使用中如发现本条文说明有不妥之处请将意见反馈给中国城市规划设计研究院《风景名胜区总体规划规范》编制组。

目  录

1	总  则	40

2	术  语	42

3	一般规定	44

3.1	基础资料与现状分析	44

3.2	风景资源评价	44

3.3	范围、性质与发展目标	48

3.4	分区、结构与布局	50

3.5	容量与人口	53

3.6	生态原则与环境保护	55

4	保护培育规划	56

5	游赏规划	58

5.1	风景游赏规划	58

5.2	典型景观规划	60

5.3	游览解说系统规划	63

6	设施规划	64

6.1	游览设施规划	64

6.2	道路交通规划	68

6.3	综合防灾避险规划	69

6.4	基础工程规划	71

7	居民社会调控与经济发展引导规划	74

7.1	居民社会调控规划	74

7.2	经济发展引导规划	76

8	土地利用协调规划	77

9	分期发展规划	80

10	成果规定	83

# 总  则

1.0.1  中国风景区源于古代的名山大川和邑郊游憩地，历经数千年的不断发展，荟萃了自然之美和人文之胜，成为壮丽山河的精华，为当代留下了宝贵的自然与文化遗产及其无限的信息。20世纪50年代以后，中国风景区规划建设管理又积累了大量新的经验和教训。80年代以来，中国社会经济快速进步，中外学术思想新一轮交流，更促使着风景区急速发展。当前，中国风景区体系面积已占国土总面积的2%，风景区已经是兼备游憩审美、科教启智、国土形象、生态防护以及带动地区发展等功能的重要地域。为使风景区健康发展，并走向法规化的道路，制订国家标准《风景名胜区总体规划规范》已成为社会发展的重要需求，有利于把风景区的规划建设和保护管理的相关决策纳入科学化、规范化、社会化轨道，是一项必要、可行并具有自身特点的工作。

编制本规范所涉及并依据的法规有“七法一条例”。其中，国家法律有：文物、土地、环保、森林、海洋、城市、房地产等七项，国务院公布的条例有：《风景名胜区条例》一项。

编制本规范的目的，是在总结中国风景区发展和规划建设管理经验的基础上，吸取国内外先进经验，在风景区规划范围的有限境域里，统一规划范畴与深度、统一用词涵义与统计口径等，以保护风景区的优秀自然和文化资源为前提，优化风景区用地布局，确保风景区的功能和作用能全面地发挥，适应风景区管理和可持续发展需要，以提高风景区规划的科学性、适用性和先进性，实现风景、社会和经济三个方面的综合效益。

1.0.2  本规范的适用范围。首先是我国各级政府审定公布的国家级、省级与市（县）级等三级风景区的规划，这些风景区的级别、范围、资源等已经原则性框定；第二是各级政府审定的国民经济和社会发展规划、主体功能区规划、区域规划、城市规划、风景旅游体系规划所划定的各类风景区的规划，这些风景区的资源特征、功能作用、用地范围等项内容与国务院《风景名胜区条例》基本一致，但因某种原因尚未正式审定其级别，暂未列入三级风景区名单的各类风景旅游地。

1.0.3  风景区的分类方法很多，本条文仅规定了按用地规模的分类要求。

1.0.4  本条文是编制风景区规划必须遵循的基本原则。

风景区规划必须符合我国国情。这是由于中国风景区历经数千年发展，山水优美、文物丰盛，独具民族特色。同时，人口增长速度很快，人均资源渐趋紧缺；再者，经济高速增长，需求扩展，人与自然协调发展的难度加大；此外，社会文化及生活方式不断发展，海内外交流频繁，科技日益进步，有关文化继承与创新的研究日益深入。这些基本国情都是中国风景区规划与发展的决定性因素。

风景区规划是驾驭整个风景区保护、建设、管理、发展的基本依据和手段，是在一定空间和时间范围内对各种规划要素的系统分析和统筹安排，这种综合与协调职能，涉及所在地的资源、环境、历史、现状、经济社会发展态势等广泛领域，这就需要深入调查研究，把握主要矛盾和对策，充分考虑风景环境、社会、经济三方面的综合效益，因地制宜地突出本风景区的特性。

1.0.5  中国风景区用地规模差异很大，面积跨度由不足10平方公里至上万平方公里，因而，常与主体功能区规划、区域规划、城市总体规划、土地利用总体规划等项规划密切相关，甚至交错穿插或相互覆盖，这就需要在时间、空间和内容上相互关照、调整，并使之协调互补发展。在定性方面主要是资源利用的多重性所引发的课题；在定量方面主要是用地规模、人口规模、开发利用强度所带来的矛盾；在定质方面主要是相关设施等级标准在配置上的众多因素；在经营管理上主要是责、仅、利相关的土地管理权限或管理体制等难题；在政策与法规上主要是接点部位的诸多问题。上述协调因素，在不同的规划工作中有不同的重点和表现形式，而常见和有效的因素是在用地分区中相互协调。

风景区总体规划应做好和城市、生态环境、世界遗产、水资源、林地和自然保护区、文物、历史文化名城名镇名村、宗教活动场所、旅游等方面的规定与要求，协调好与各方面总体层面的规划的关系，并分别落实到风景区总体规划的各项规划内容中。风景区总体规划（位于城市规划区或与城市规划区重叠的风景区）应与城市总体规划协调风景区的范围、外围保护地带范围、城市开发边界、城市空间管制等方面内容；应保护世界遗产，协调与世界遗产保护规划的关系；应保护文物古迹及其环境，协调与文物保护规划、历史文化名城名镇名村保护规划的关系；应保护环境，协调与生态环境保护分区的关系，协调其保护要求；应保护水资源及其环境，协调与水资源规划的关系；应保护林地，协调与自然保护区总体规划的关系；应保护宗教活动场所及其环境，协调宗教活动场所的相关规定；应协调相关旅游活动，提升旅游服务水平。

# 术  语

2.0.1～2.0.18  术语是标准规范的重要组成部分。

风景区规划工作与术语，不仅有其自身特点，还涉及自然科学、社会科学和工程技术的定性、定量与规律性内容，因而，其间不断分化、交叉、综合、协调之类难点自然不少。本章内容是对规范所涉及的基本词汇给予统一用词、统一含义，或将使用成熟的词汇纳入、肯定，以利于对本规范内容的正确理解和使用。

例如，70年代中期以后，有关风景区的称呼逐渐增多，比较多见的有：自然风景区、旅游风景区、名胜风景区、山水风景区、城市风景区、近郊风景区、风景名胜区、风景游览区、风景旅游区、风景保护区、风景控制区等等，大都是在“风景”前后加一词而构成复合词，用其表达某种更具体，更特定的含义。其中，1985年和2006年国务院在有关条例中规定了“风景名胜区”的特有含义。经分析，为满足和适应风景区发展态势对技术法规的需求，“风景区”一词仍具有言简意赅的优点，有较好的历史延续性和较强的发展适应性，既可以理解为其他复合词的通称或简称，又保留了相关复合词的特定含义及其实际应用范围；反之，诸多复合词均难以替代“风景区”的意义。因此，本规范仍采用风景区一词，并对其含义给予统一规定。我国风景区从建立伊始就注重借鉴国际上国家公园的理念和制度，在设立目的、性质定位、规划管理、建设标准等方面与国际上国家公园有很多共性，具备了国际上国家公园的基本特征；同时，在资源构成和价值上又有鲜明的中国特色；在国际交往中也是以国家级风景区与国家公园进行对等交流，因此国家级风景区也可称为中国国家公园。

又如，随着旅行游览活动的发展和人均资源紧缺矛盾的增长，风景区的容量已成为重要课题，而描述有关容纳人口数量的术语有环境容量、旅游容量、游人容量、容人量、居民容量等等。经分析，对风景区的生态和容量影响较大的是外来游人数量和当地常住居民数量，因而，本规范肯定了游人容量、居民容量两条术语，并对其词解和相关内容作了统一规定。

再如，因经济社会发展、学科交叉、中外交流和责、权、利关系调整等因素，对同一事物和现象的描述常会出现多种用语，70年代中期以来对自然和人文风景资源的词汇相继有：风景资源、风景名胜资源、景观资源、景源、自然风景资源、历史人文资源、观光旅游资源等。经分析，本词汇的使用频率很高，为减少规划执笔者的负担，本规范肯定了“风景资源”和“景源”的含义。

此外，在实际管理中，衍生了核心景区概念，本规范中的一级保护区即是核心景区。

为便于风景区规划图纸中对规划范围内不同类别用地的标注，特规定了风景区土地利用表中各类、各项用地的名称和代号，以利于计算和统计。

# 一般规定

## 基础资料与现状分析

3.1.1～3.1.3  编制风景区规划应当具备相关的自然与资源、人文与经济、旅游设施与基础工程、土地利用、建设与环境等方面的历史和现状基础资料，这是科学、合理地制定风景区规划的基本保证。

由于风景区的规模和条件等差异性较大，地区性特点显明，因而，基础资料的覆盖面、繁简度、可比性的选择十分重要。应根据风景区及其所处地域的实际情况和实际需要，首先拟定出调查提纲和指标体系，用它来描述规划对象的主要特征，并据此进行统计和典型调查，以获取可靠的统计数据，实事求是地采集、筛选、存储、积累、整理并汇编。

基础资料收集范围包括：文字资料、图纸资料和声像资料等。

3.1.4～3.1.5  风景区规划要实现“因地制宜地突出本风景区的特性”，两头分析将是首要的环节。由于每个风景区的自然因素很少雷同，社会生活需求和技术经济条件常有变化，因而在基础资料收集和现状分析的交错过程中，应充分重视并提取出可以构成风景区特点与个性的要素，进而分析论证诸要素在风景区规划或风景区发展中的作用与地位。

在现状分析中，风景区的特点分析、资源利用多重性分析、开发利弊分析、用地矛盾分析、生态与社会分析均是经常遇到的问题。现状分析的结果，应明确提出本风景区的主要优势和发展动力、主要矛盾和制约因素、规划对策和规划重点。

规划实践证明，凡是认真进行现状分析，并能事实求是的提取特点、正视矛盾，就能较好地把握风景区的特征，才有可能出现好的规划成果。

## 风景资源评价

3.2.1  风景资源可以视为一种潜在风景，当它在一定的赏景条件中，给人以景感享受才成为现实风景。景源评价就是寻觅、探察、领悟、赏析、判别、筛选、研讨各类景源的潜力，并给予有效、可靠、简便、恰当的评估。因而，景源评价实质上从景源调查阶段即已开始，边调查边筛选边补充，景源评分与分级则进入正式文字图表汇总处理阶段，评价结论则是最后概括提炼阶段。景源评价既可以划分出四个阶段，需按步骤逐渐深入，同时又有朴互衔接、甚至相互穿插。

3.2.2  本条对景源评价作了三项原则性规定：

首先，评价者是景源评价的主体，评价主体既有明显的认识、理解、感受的个性差异，也有相似的社会、功能、需求的共性规律。为从共性规律中探求标准，从个性差异中提取特点，均衡而适当地反映相关人群的风景意识，所以要求评价者必须在兼顾现场休察感受和社会资料分析的基础上进行评价，把主客观评价结合起来，防止并克服在现场踏查与资料分析之间的片面性理论及其评价效果。

其二，当代对景源评价影响比较明显的有两种文化观念及其思维方法。一是经验性概括，它具有整体思维的观念，适合于综合性很强的学科，带有模糊性的特征，它有利于总体把握景源评价特征，却也容易流于深奥莫测，难以传达和普及推广；二是定量性概括，具有微观分析的精神，它脱胎于自然学科，带有明确性的特征，它有利于评价认识的深化及其普及，却也易含机械性的偏颇。显然，在景源评价中引入和渗透定量性概括是必要的，但也不可忽视风景本质及其整体性特征而生硬搬用，防止对风景规律的误解与扭曲。防止因量化分析和加权不当而产生片面性。其实，两种概括都是思维运动中的一个级别，经常是互补互促螺旋推进的。因此，规定景源评价方法应采取定性概括与定量分析相结合的办法。虽然定量分析目前尚有许多难点，但不少技术成果已说明两者结合的必要性与可行性。在具体操作中，要重在把握景源的特色。

其三，景源的种类十分丰富，其组合特点、数量和规模也异常复杂，在景源评价中，为了实事求是的反映景源的价值、特征和级别，就要针对该风景区的评价对象和具体状况，探讨并选择适当的评价单元和相应的评价指标，有时，还需经过试评和调整，才能最后确定。对于独特景源，因需要从全球角度比较，所以宜作单独评价。

3.2.3  为了做好景源调查，就需要一种以景源调查为目的的应用性景源分类。景源分类既应遵循科学分类的通用原则，又应遵循风景学科分类或相关学科分类的专门原则，适应基础资料可以共用和通用与互用的社会需求。景源分类的具体原则是：①性状分类原则，强调区分景源的性质和状态；②指标控制原则，特征指标一致的景源，可以归为同一类型；③包容性原则，即类型之间有较明显的排他性，少数情况有从属关系；④约定俗成原则，社会和学术界或相关学科已成习俗的类型，虽不尽然合理而又不失原则尚可以意会的则保留其类型。

这里所列的景源调查内容分类有三层结构，即大类、中类、小类。其中，大类按习俗分为自然和人文两类；中类基本上属景源的种类层，分为8个中类，在同一中类内部，或其自然属性相对一致、同在一个自然单元中，或其功能属性大致相同、同是一个人工建设单元和人类活动方式及活动结果。小类基本上属景源的形态层，是景源调查的具体对象，分为80个小类。当然，还可以进一步划分出数以百计的子类。

3.2.4～3.2.7  作为评价对象，景源系统的构成是多层次的，每层次含有不同的景物成分和构景规律，不同层次不同类别的景源之间，难以简单的相互类比。关于景源的层次，至少可以分成三层，各层举例如表3.2.4:

表3.2.4

从景源层次中可以看出，如果任选不同层次的景源放在一起评价，将会产生难以评说或令人啼笑皆非的效果。基于这类不成功的规划实践，本规范规定应在同层次或同类型的景源之间进行评价。

通常，在规划大纲、总体规划阶段，经常在景源结构层选择评价对象和评价单元。在各种详细规划或景点规划阶段，经常在景源种类层和形态层中选择评价对象和评价单元。例如：“桂林山水甲天下，桂林山水在漓江，漓江山水在兴坪”就包含着不同规划阶段，对桂林风景区域，漓江风景区、兴坪景区等三层景源单元评价结果的一种概括性说法。再如：“泰山天下雄”、“黄山天下奇”、“华山天下险”、“峨眉天下秀”、“青城天下幽”等是对相同景源单元的景观特征的概括。又如：“天下第一山”、“天下第一泉”等就是对某种景源种类的等级概括。这些都是程度不等的反映着对不同层次景源评价的概括性说法。

3.2.8  作为评价标准，这是一个更为复杂的层次系统，内含庞杂的评价因素和评价指标，如果没有一定的层次和秩序以及相应的使用方法，是难以同景源系统层次相对类比的。这里，至少可以分成四个层级，各层举例如表3.2.7。

上述评价指标中，目前使用频率较高和引用较多的是综合评价层的4个指标与项目评价层的18个指标，因子评价层的近50个指标也常被部分选用，指数评价层的数以百计的指标尚处在分解提取筛选之中，其中有部分指标被广泛用于某种景物评价之中。因而，本规范仅提出前三层次的指标，以供评分需要和根据实际情况有选择的使用。

在景源评价时，评价指标的具体选择及其权重分析，是依据评价对象的特征和评价目标的需求而决定的。

在对风景区或景区评价时，经常使用综合评价层的4个指标，其中，景源价值当是首要指标，其重要度的量化值——权重系数必然会高。有时，仅有综合评价结果尚不足以表达出参评风景区或景区的特征及其差异，这就需要依据评价目标的需求，在景源价值、环境水平、利用条件、规模范围等四个指标中选择其中某个项目评价层指标为补充评价指标。例如，为反映自然山水特征与差异时，可以选择欣赏价值；为强调文物胜迹特征与差异时，可以选择历史价值；为突出规模效益特征与差异时，可以补充容量指标等等。

在对景点或景群评价时，经常在项目评价层的18个指标中选择使用。这时若仍用综合评价层的4个指标，就会显得过分概略或粗糙，虽有可能评出级差，但难以反映其特征，不利于评价结果的描述和表达。景点评价在风景区规划中应用最多，评价指标的选择及其权重分析的可行性方案也较多，重要的是针对评价目标来选择能反映其特征的相关要素指标。

在对景物评价时，经常在因子评价层的近50个指标中选择使用，由于评价目标和景物特征的差异较大，实际中选和使用的指标相对于50个而言仅占较少数量，因人因物而异的灵活性也就越大。

3.2.9  景源评价中所涉及的自然美虽然是客观存在的，而认识它的能力则是人类历史发展的结果，因而自然美的主观观念总是相对的，这就使得景源评价难以有一个绝对的衡量标准和尺度。所以景源评价标准只能是相对的、比较的和各有特点的。

就国土而言，景源评价可以为有计划的保护和管理景源、制定全国或省、市风景旅游发展计划提供依据；就一个风景区而言，景源评价是分类分级、选点区划、确定性质功能规模、制定规划设计方案的基础。这就需要对景源评价结果有一个相对统一的等级划分标准。

本条所列的景源等级划分标准，主要根据景源价值和构景作用及其吸引力范围来确定。其中，一、二、三级景源标准可以与国家多项法规相接或相互协调，四级景源可以适应风景区的结构与布局需要，特级景源可以适应国际习惯及世界遗产保护需求。因而，把景源划分为五级有着广泛的适应、可比性和统一性。

3.2.10  景源评价分析是在景源评分与等级划分的基础上进行的结果性分析，既可以显示中选的主要评价指标在评价中的作用与结果，显示景源的分项优势、劣势、潜力状态，也可以反向检验评价指标选择及其权重分析的准确度。在分析中如果发现有漏项或不符合实际的权重现象，应该随机调整、补充，甚至重新评分与分级。

景源特征概括是在景源的级别、数量、类型等排列的基础上，提取各类各级景源的个性特征，进而概括出整个风景区景源的若干项综合特征。这些特征是风景区定性、发展对策、规划布局的重要依据。

## 范围、性质与发展目标

3.3.1  确定风景区范围是风景区规划的重要内容，并时常成为难题。其主要原因是人均资源渐趋紧缺和资源利用的多重性规律，以及它所涉及的责权利关系调控等因素在起作用。

正由于规划确定的风景区范围，就是风景区管理机构的管辖范围，所以确定范围的几项原则就显得相当重要其中，对景源特征、景源价值、生态环境等就保障其完整性，不得因划界不当而有损其特征、价值或生态环境；在一些历史悠久和社会因素丰富的风景区划界中，应维护其历史特征，保持其社会延续性，使历史社会文化遗产及其环境得以保存，并能永续利用；在对待地域单元矛盾时，应强调其相对独立性，不论是自然区、人文区、行政区、线状区等何种地域单元形式，在划界中均应考虑其相对独立性及其带来的主要状态关系；在对待风景区保护、利用、管理的必要性时，应分析所在地的环境因素对景源保护和需求，经济条件对开发利用的影响、社会背景对风景区管理的要求，综合考虑风景区与其社会辐射范围的供需关系，提出风景区保护、利用、管理的必要范围。

在确定风景区范围时，有时会与原有行政区划发生矛盾，特别是一些原始性较强的山水景观又常处在原有行政区划的边缘或数个行政区划的交接部位，为了有效保护和合理利用与科学管理这些景源，这时既可以不受有行政区划的限制，又要在适当的行政主管支持和相关部门协同下，或适当调整行政区划，或适当协调责权利关系，探讨一种既合理又可行的风景区范围。在提出的方案中，应防止“人和地”分家，应坚持居民与其生存条件一并合理安排的原则。

3.3.2  规划中的风景区范围和具体界限，必须有明确的标志物为委托，这是防止用三角板或丁字尺在地图上随着划界而在现场无法立桩标界的行为。风景区的标界范围，是风景区规划建设管理中各种面积计量的基本依据，也是风景区规划水平及其可比性的基础，因而，强调面积计量的统一性和严肃性是十分必要的。

3.3.3～3.3.4  确定风景区性质是规划阶段的重要原则性问题之一，由于它涉及若干重大原则的论证，因而有时会成为各方关注和争议的焦点。

风景区性质表达方式虽然多样，却包含着特征、功能、级别三项基本内容，必要时可增加类型作为风景区性质表述内容。为了表达出风景区的景观特征，不仅需要从景源评价结论中提取，还要考虑景观和景源同其它资源间的关系，要参照现状分析中关于风景区发展优势和区位因素的论证：为了表达出风景区的功能和级别特征，还将涉及风景区发展的社会经济技术条件，及其在相关范围、相关领域的战略地位，结合风景区的发展动力、发展对策和规划指导思想，拟定风景区的级别定位和功能选择；为了表达出风景区的类型特征，可参考《风景名胜区分类标准》，根据风景区主要景观特征，简练概括。因此，风景区性质的确定，必须依据典型景观特征及其游览特点，依据风景区的优势、矛盾和发展对策，依据规划原则和功能选择。

表述风景区性质的基本文字应该重点突出、准确精练。当争议论点较多时，可辅以重要观点的分期论述，并列于后。其中：景观的典型特征常分成若干个层次表达，最精练的一层仅用一句或若干词组：风景区的主要功能则常从下述七个方面演绎出本风景区的具体功能形式，它们是保护培育、文化传承、审美与认知、教育启智、科学研究、旅游休闲、经济与生产等；关于风景区的级别，已正式列入两级名单者其级别已肯定，而当规划者认定其有新意义者，也常称谓具有“某级”意义的“原级”风景区。对于尚未定级的风景区，规划者常称谓具有国家级意义、或省级意义、或市县级意义的风景区。

3.3.5  风景区发展的自身性基本目标可以归纳有三：一是融汇审美与生态，文化与科技价值于一体的风景地域；二是具备与其功能相适应的游览设施和时代活力的社会单元；三是独具风景区特征并能支持其自我生存或发展的经济实体。风景、社会、经济三者协调发展，并能满足人们精神文化需要和适应社会持续进步的要求。

风景区发展的社会性基本目标也可以归纳有三：一是保护培育国土，树立国家和地区形象的典型作用；二是展示自然人文遗产，提供游憩风景胜地，促进人与自然共生共荣和协调发展的启迪作用；三是促进旅游发展，振兴地方经济的先导作用。上述形象典型、精神启迪、经济先导等三者协同作用，使人们从这里获得其它领域所无法企及的活力。

在规划工作中，风景区发展目标的拟定，要依据风景区的性质，提出风景区的自我健全目标和社会作用目标两个方面的内容。发展目标的确定是目标分析的结果，也就是提出问题、界定问题、并确定解决问题的方法。当有多个目标时，还应确定各目标之间的优先顺序及其权重，在此基础上建立系统的总体目标框架。为此，就必须涉及国民经济长远规划和相关地域的社会经济发展规划，就要探讨风景区发展的技术经济依据和发展条件。应该贯彻国家有关风景区的基本方针，充分考虑其历史、当代、未来三个阶段的关系自然和文化遗产资源特征，科学预测符合风景区自身特征的发展的各种需求，因地制宜地处理人与自然间对立统一的辩证关系。应使风景区规划的各项主要目标同国家与地区的社会经济技术发展水平相适应。

## 分区、结构与布局

### 风景区的规划分区，是为了使众多的规划对象有适当的区别关系，以便针对规划对象的属性和特征分区，进行合理的规划和设计，实施恰当的建设强度和管理制度，既有利于展现和突出规划对象的分区特点，也有利于加强风景区的整体特征。

规划分区，应突出各区的特点，控制各分区的规模，并提出相应的规划措施；还应解决各个分区间的分隔、过渡与联络关系；应维护原有的自然单元、人文单元、线状单元的相对完整性。

规划分区的大小、粗细、特点是随着规划深度而变化的。规划愈深则分区愈精细，分区规模愈小，各分区的特点也愈显简洁或单一，各分区之间的分隔、过渡、联络等关系的处理也趋向精细或丰富。

在各具意义和目的不同的众多规划分区中，常以功能区划分、景区划分、保护区划分为主。当需明调节控制功能特征时，应进行功能区划分；当需组织景观和游赏特征时，应进行景区划分；当需确定保护培育特征时，应进行保护区划分；在大型或复杂的风景区中，可以几种方法协调并用。

### 功能区划分是依据风景区资源对象的种类及其属性特征，并按土地利用方式来划分出相应类别的功能区。在同一个类型的功能区内，其保护利用原则和措施应基本一致，便于识别和管理，便于和其他规划分区相衔接。

本条规定的五种功能区及保护利用原则、措施，可以覆盖风景区范围内的各种土地利用方式，并同海外的“国家公园”或国内外相关的功能区划分方法易于互接，因而具有很强的包容性和适用性。

功能区中的风景恢复区，是很有当代特征和中国特色的规划分区，它具有较多的修复、培育功能与特点，体现了资源的数量有限性和潜力无限性的双重特点，是协调人与自然关系的有效方法。旅游服务区或基地结合城、镇、村、点设置符合我国风景区中居民点较多的特点；也可单独设置，满足风景区游人量不断增长的需要。

### 风景区的规划结构，是为了把众多的规划对象组织在科学的结构规律或模型关系之中，以便针对规划对象的性能和作用结构，进行合理的规划配置，实施结构内部各要素间的本质性联系、调节和控制，使其有利于规划对象在一定的结构整体中发挥应有作用，也有利于满足规划目标对其结构整体的功能要求。

规划结构方案的形成可以概括为三个阶段：首先要界定规划内容组成及其相互关系 ，提出若干结构模式；然后利用相关信息资料对其分析比较，预测并选择规划结构；进而以发展趋势与结构变化，对其反复检验和调整，并确定规划结构方案。

在风景区规划结构的分析、比较、调整和确定过程中，要充分掌握结构系统、信息数据和调控变量等三项决策要素，有效控制点、线、面等三个结构要素，解决节点（枢纽或生长点）、轴线（走廊或通道）、片区（网眼）之间的本质联系和约束条件，以保证选出最佳方案或满意方案。

### 风景区的规划结构，因规划目的和规划对象的不同，产生不同意义的结构体系，诸如游人、空间、景观、用地、经济、职能等结构体系。其中，规划内容配置所形成的职能结构，因其涉及风景区的自我生存条件、发展动力、运营机制等大事，成为有关风景区规划综合集成的主要结构框架体系，所以应给予充分重视。

风景区的职能结构有三种基本类型：

一、单一型结构：在内容简单、功能单一的风景区，其构成主要是由风景游览欣赏对象组成的风景游赏系统，其结构应为一个职能系统组成的单一型结构。

二、复合型结构：在内容和功能均较丰富的风景区，其构成不仅有风景游赏对象，还有相应的旅行游览接待服务设施组成的旅游设施系统，其结构应由风景游赏和旅游设施两个职能系统复合组成。

三、综合型结构：在内容和功能均为复杂的风景区，其构成不仅有游赏对象、旅游设施，还有相当规模的居民生产、社会管理内容组成的居民社会系统，其结构应由风景游赏、旅游设施、居民社会等三个职能系统综合组成。

风景区三个职能系统的节点、轴线、片区等网点的有机结合，就可以构成风景区的整体结构网络。

风景区的职能结构网络如图3.4.5所示。

图3.4.5  风景区结构网络

### 风景区的规划布局，是为了在规划界限内，将规划构思和规划对象通过不同的规划手法和处理方式，全面系统地安排在适当位置，为规划对象的各组成要素、各组成部分均能共同发挥其应有作用创造满意条件或最佳条件，使风景区成为有机整体。规划布局是继规划分区、规划结构之后，进一步合理协调布置而形成的综合集成式布局。

在规划布局方案选择中，要重视规划原理、经济知识和专家判断力相结合，重视局部、整体、外围三层次的关系处理，重视布局型态对风景区发展的影响，形成科学合理而又有自身特点的规划布局。

风景区的规划布局形态，既反映着风景区各组成要素的分区、结构、地域等整体型态规律，也影响着风景区的有序发展及其外围环境关系。若干典型布局模式的总结和提出，有助于更好的理解和把握风景区局部、整体、外围三层次的关系及其影响因素，有助于以长远的观点对风景区及其存在环境，作出深远的规划 决择。在筛选风景区发展模式时，把实际的布局形态同若干典型布局模式相对照，有助于确定风景区发展的主要框架，确定规划本身应向何处去继续进行工作。

宜采用的布局形式有：集中型（块状）、线型（带状）、组团状（集团）、链珠型（串状）、放射型（枝状）、星座型（散点）等型态。

## 容量与人口

### 在影响游人容量的因素中，生态允许标准是对景物及其占地而言，游览心理标准是指游人对景物的景感反应，功能技术标准是游人欣赏风景时所处的具体设施条件，因而，影响容量的因素，实际上可以广泛涉及到风景构成的三类基本要素，这种庞杂的变量群系，使游人容量永远处在一种可变值和动态发展研究之中。在实际应用时，通常是计算理论、经济知识和专家判断力相结合，提出概略性指标和数据。

本条所列游憩用地的概略生态容量，是综合相关调研成果和经济数据而来，幅度较大，供某种用地或局部游人容量时使用。

本条所列线路法指标是以每人所占游览道路面积计算，有利于在不同宽度的游路中使用。

在面积法计算中，可有三种算法：①以整个风景区面积计算，这样虽有简化的优点，适用于风景区域或战略性规划，而在风景区总体规划中就显得过分概略；②以风景区内“可游面积”计算，这样虽适合于总体规划中使用，然而“可游面积”难以恰如其份的界定，与总体规划中的各种专项规划也难以相接；③以景点面积计算，适用于各个规划层次，同各专项规划口径一致，其它适应性也较强。同时，还可以衡量一个风景区中景点疏密状况和风景区划界的合理程度。当然，对景点面积以外的范围，也可以用更加概略的指标框算其容量，以补充某些风景区中仅以景点面积计算的不足。

在海滨浴场计算中，海拔+2m以上的砂滩，常因缺乏潮水涨落冲涮而不宜使用，或因海滨花园带和海滨防护绿地建设而改变使用性质，故不计入沙滩面积，海拔-2m以外的海域面积；常规游泳者不宜到达或很少到达，故不计入浴场海域面积；在-2m以外的海域水面，可以划出水上活动范围。

在用当地的淡水、用地、相关设施及环境质量等条件对游人容量进行校核时，应区分出可以供游人使用或供服务职工及当地居民使用的上述三项条件的数量差异。即三类人口对淡水、用地、相关设施的需求方式和数量不同，应分别估算和分别校核。

3.5.2～3.5.3  瞬时游人容量是从游览舒适的角度进行测算，以此进行游人控制以达到良好游览体验的效果。极限游人容量应考虑满足生态安全、游览安全、设施承载能力、管理能力等方面的极限承载要求要求进行测算，以便指导节假日游人量高峰日及其高峰时段的游人管理。日极限游人容量宜为日游人容量的1.2-2.5倍是根据我国不同类型的成熟风景区的现状游客承载量来测算的。

3.5.4  本条对风景区总人口容量作了若干界定。对待风景区居民人口有三种倾向，一是认为风景区不应有居民问题，二是避而不谈风景区的居民，三是正视并积极探讨风景区的居民人口问题。

规范组已调查到截至2009年187个国家级风景区的居民人口平均密度为122人/km2，同期我国30个省、市、自治区人口平均密度为138/km2。这组数据说明，风景区的居民人口必须给予正视。风景区的总人口及其容量应包括外来游人、职工和当地居民三类人口。

本条规定，当规划地区的居民人口密度在50～100人/km2时，就宜测定用地的居民容量；当规划地区的居民人口密度超过100人/km2时，就必须测定用地居民容量。因此我国大多数的风景区都应该测定其范围内的居民容量。

在测定风景区居民容量的要素容量分析中，应首先分别估算出可以供居民使用的淡水、用地、相关设施等要素的数量，再预测居民对三者的需求方式与数量，然后对两列数字进行对应分析估算，可以得知当地的淡水、用地、相关设施所允许容纳的居民数量，一般在上述三类指标中取最小指标作为当地的居民容量。
一定范围内的居民容量是一个可变值。在一定的社会经济科技发展条件下，淡水资源与调配、土壤肥力与用地条件、相关设施与生产力的变化，均可以影响当地的居民容量。

3.5.5～3.5.6  关于风景区人口规模。首先，风景区规划应正视人口问题，应对人口发展规模及其分布进行预测，并提出相应的限制性规定，这也是规划阶段所不难做到的。其次，风景区规划的人口发展规模应包括游人、职工、居民三类人口，并均不能大于其相应的人口容量。第三，凡符合3.5.4条规定的地区，其居民人口发展规模的预测和规划深度，不应低于风景区所在地域的人口规划深度。

风景区内部的人口分布，应有疏密聚散变化。影响游人容量的三项因素对游人和职工的分布关系密切。影响居民容量的三项因素也决定着居民的分布规律。然而风景师要运用规划构思和的法以及适宜的处理方式主动地调控这种分布，使三类人口各得其所，使风景区内无序发展的居民得到有效控制，使风景资源物尽其用，使主题意境情趣等精神文化寓意能适当发挥，使风景区内的居民社会得到有效控制，使风景区成为人与自然协调发展的典型环境。

## 生态原则与环境保护

3.6.1～3.6.2  这里规定了风景区规划中的三项基本生态原则及其操作方法。

在维护生态良性循环的原则中，应制止的行为、应保护的对象、应提高的能力，均需在规划的各个环节给予体现和贯彻。其中，生态分区是重要的规划操作环节之一。据此，还需要在相关专项规划中延伸出具体措施。例如：正处于卫生监控措施、工艺治理净化措施、生物补偿措施、工程稳定措施以及规划配套和法规组织措施等。

3.6.3  风景区总体规划环境影响说明是为了分析、预测和评估风景区总体规划对生态与景观环境的影响，对不良环境影响采取相应对策和措施。不要求做完整的环境影响评价。

3.6.4  本条对风景区的环境质量标准作了原则性规定，对大气、水质、噪声、放射防护标准作了具体规定。

# 保护培育规划

4.0.1  风景区的基本任务和作用之一是保护培育国土、树立国家和地区形象，因而，在绝大多数风景区规划中，特别是在总体规划阶段，均把保护培育的内容，作为一项重要的专项规划来做。

风景区的保护培育规划，是对需要保育的对象与因素，实施系统控制和具体安排。使被保护的对象与因素能长期存在下去，或能在被利用中得到保护，或在保护条件下能被合理利用，或在保护培育中能使其价值得到增强。

风景区保护培育规划应包括三方面的基本内容。

首先是查清保育资源，明确保育的具体对象和因素。其中，各类景源是首要对象，其它一些重要而又需要保育的资源也可被列入，还有若干相关的环境因素、旅游开发、建设条件也有可能成为被保护因素。

在此基础之上，要依据保育对象的特点和级别，划定保育范围，确定保育原则。例如，生物的再生性就需要保护其对象本体及其生存条件，水体的流动性和循环性就需要保护其汇水区和流域因素，深洞的水深性特征就需要保护其水湿演替条件和规律。

进而要依据保育原则制定保育措施，并建立保育体系。保育措施的制定要因时因地因境制宜，要有针对性、有效性和可操作性，应尽可能形成保护培育体系。

4.0.2  在保护培育规划中常采用分级保护的规划和管理方法。这是以保护对象的价值和级别特征为主要依据，兼顾风景区的游览欣赏的功能所必需配备的游览设施以及风景区内城乡的建设需要，结合土地利用方式而划分出三个级别的保护区。在同一级别保护区内，其保护原则和措施应基本一致。

三个级别保护区的总体保护要求和利用程度是有区分的，总体上一级保护区属于禁止建设区，除为风景游赏服务的相关设施外，禁止其他建设，已经存在的其它建设应予迁出、调整或置换；二级保护区属于严格限制建设区，为风景游赏服务的相关设施以外的其它建设应严格控制，已经存在的可迁出、调整、置换或保留；三级保护区属于控制建设区，可以开展一定的建设活动。

4.0.3  本条所规定的三级保护区划定与保护措施，可以覆盖风景区范围内各种土地利用方式，同自然保护区系列或相关保护区划分方法容易相接。保护区划定宜以景区范围、景点的视域范围、自然地形地物、完整生态空间等作为主要划分依据。其中，一级保护区既包含风景资源集中和景观较高的区域，也包括生态价值较高的区域，既有游人可进入游览区域，也包括禁止游人进入的生态敏感脆弱的区域。

各级保护区的保护规定重点与风景区的资源要素相关，主要是风景资源、自然生态系统、乡村和城镇、农林牧用地等，针对这些要素从正、反两面提出保护规定。其中为风景游赏服务的相关设施主要指欣赏、休憩、解说、展示、救护、管理、监控、小卖、环卫等设施，不含餐厅、购物、旅宿、大型游娱文体等设施。城乡建设区域主要是指集中发展建设的区域，如镇、乡驻地和发展条件好的行政村驻地，且需考虑一级、二级保护区的完整性和连续性要求，不包括在一级、二级保护区内应严格控制的村庄和社区。

4.0.4  在保护培育规划中，应针对风景区的具体情况、保护对象的级别、风景区所在地域的条件进行合理的按级别划分保护区，使保护培育、开发利用、经营管理三者各得其所，并有机结合起来。

4.0.5  分项保护是针对风景区特定资源的保护，这类资源通常是体现风景区价值的重要载体，通过更为详细和具有针对性的保护措施，可以对分级保护的形成很好的补充。

# 游赏规划

## 风景游赏规划

### 风景游览欣赏对象是风景区存在的基础，它的属性、数量、质量、时间、空间等因素决定着游览欣赏系统规划是各类各级风景区规划中的主体内容。通常包括游赏系统结构分析与游赏主题构思、游赏项目组织、风景结构单元组织、风景建设、游线与游程安排等内容。

### 游赏系统结构分析是从风景区整体游赏需要出发，组织好点、线、面等结构要素，突出游赏重点。游赏主题构思是在风景资源特色的基础上，提炼、总结风景区游赏特色，以便进行游赏组织、加强风景建设、满足游人需要。

5.1.3～5.1.4  在风景区中，常常先有良好的风景环境或景源素材，甚至本来就是山水胜地，然后才由此引发多样的游鉴欣赏活动项目和相应的功能技术设施配备。因此，游赏项目组织是因景而产生，随景而变化；景源越丰富，游赏项目越可能变化多样。景源特点、用地条件、社会生活需求、功能技术条件和地域文化观念都是影响流赏项目组织的因素。规划要根据这些因素，遵循保持景观特色并符合相关法规的原则，选择与其协调适宜的游赏活动项目，使活动性质与意境特征相协调，使相关技术设施与景物景观相协调。例如，体智技能运动、宗教礼仪活动、野游休闲和考察深险活动所需的用地条件、环境气氛、及其与景源的关系等差异较大，既应保证游赏活动能正常进行，又要保持景物景观不受损伤。

本条所列六类55项活动，包括“古今中外地”适宜在风景区内“因地因时因景制宜”安排的主要项目类别，以利于择优组织。

5.1.5～5.1.8  对风景游览对象的组织，我国古今流行的方法是选择与提炼若干个景，作为某个风景区或其他的典型与代表，并命名为“某某八景”，“某某十景”或“某某廿四景”等。面对风景区发展的繁荣和复杂态势，当代风景区规划已针对游赏对象的内容与规模、性能与作用、构景与游赏需求，以及景观特征分区等因素，将各类风景素材归纳分类，分别组织在不同层次和不同类型的结构单元之中，使其在一定的结构单元中发挥应有作用，使各景物间和结构单元之间有良好的相互资借与相互联络条件，使整个规划对象处在一定的结构规律或模式关系之中，使其整体作用大于各局部作用之和。

5.1.9  景点建设是为丰富景观、拓展景源内涵而开展的自然和人文景源建设，其建设应有利于游览组织，有利于增强游人的游赏体验，有利于提升风景区形象与资源价值。

5.1.10  在游线组织中，不同的景象特征要有与之相适应的游览欣赏方式。而游赏方式可以是静赏、动观、登山、涉水、深洞，可以是步行、乘车、坐船、骑马等。不同的游赏方式将出现不同的时间速度进程，也需要不同的体力消耗，因而涉及游人的年龄、性别、职业等变化所带来的游兴规律差异。游兴是游人景感的兴奋程度，人的某种景感能力同人的其它机能一样是会疲劳的，景感类型的变换就可以避免某各景感能力因一负担过度而疲劳。在游线上，游人对景象的感受和体验主要表现在人的直观能力、感觉能力、想象能力等景感类型的变换过程中。因而，风景区游线组织，实质上是景象空间展示，时间速度进程、景感类型转换的艺术综合。游线安排既能创造高于景象实体的诗画境界，也可能损伤景象实体所应有的风景效果，所以必须精心组织。

游线组织要求形成良好的游赏过程，因而主有了顺序发展、时间消失、连贯性诸问题，就有起景→高潮→结景的基本段落结构，规划中常要调动各种手段来突出景象高潮和主题区段的感染力，诸如空间上的层层进深、穿插贯通，景象上的主次景设置、借景配景，时间速度上的景点疏密、展现节奏，景感上的明暗色彩、比拟联想、手法上的掩藏显露、呼应衬托等。

5.1.11  游览日程安排，是由游览时间、游览距离、游览欣赏内容所限定的。在游程中，一日游因当日往返不需住宿，因而所需配套设施自然十分简单；二日以上的游程就需要住宿，由此需要相应的功能技术设施和配套的供应工程及经营管理力量。在游程安排中不应轻视这个基本界限。

## 典型景观规划

### 在每个风景区中，几乎都有代表本风景区主体特征的景观。在不少风景区中，还存在具有特殊风景游赏价值的景观。为了使这些景观能发挥应有的作用，并且有长久存在、永续利用下去，在风景区规划中应编制典型景观规划。例如：崂山海上日出、黄山云海日出、蓬莱海市蜃景等，都需按其显现规律和景观特征划出相应的赏景点；再如：岩溶风景区的山水洞石和灰华景观体系，黄果树和龙宫风景区的暗河、瀑布、跌水、泉溪河湖水景体系，黄山群峰，桂林奇峰、武陵峰林等山峰景观体系，峨嵋的高中低山竖向植物地带景观体系，均需按其成因、存在条件、景观特征，规划其游览欣赏和保护管理内容；又如：武当山的古建筑群、敦煌和龙门的石窟、古寺庙的雕塑、大足石刻等景观体系，也需按其创作规律和景观特征，规划其游览欣赏、展示及维护措施。

### 风景区是人杰地灵之地，能成其为典型景观者，大多是天成地就之事物或现象，即使有些属于人工杰作，也非一时一世之功，能成为世人皆知的典型景观，大多历经世代持续努力才能成功。因而，典型景观规划的第一原则是保护典型景观本体及其环境，第二是挖掘和利用其景观特征与价值，发挥其应有作用。例如河北南戴河沙丘和福建海坛沙山都有其形成原理和条件，把这些海滨沙景开辟成直冲大海的滑沙场是利用其价值，但是，在滑沙活动中会带动一部分沙子冲入海中，这就同时要求十分重视和保护沙山的形成条件，使之能不断恢复和持续利用。

### 除少数特殊风景区以外，植物景观始终是风景区的主要景观。在自然审美中，早期的“毛发”之说，近代的“主景、配景、基调、背景”之说，均表达了其应有的作用和地位。在人口膨胀和生态面临严重挑战的情况下，植物对人类将更加重要，因而，风景区植被或植物景观规划也愈具有显要地位和作用。

在植物景观规划中，要维护原生种群和区系，不应大砍大造而轻意更新改造；要因景制宜提高林木覆盖率，不应毁林开荒造这修那；要利用和创造丰富的植物景观，不应搞大范围的人工纯林；要针对规划目标，分区分级控制植物景观的分布及其相关指标。

在处理各项用地比例时，要分别控制其绿地率和林木覆盖率，其中新建区的绿地率不得低于30%，并应有相当比例的高绿地率（大于70%）控制区。

在处理风景林时，要分别控制其水平郁闭度和垂直郁闭度，其中，由单层同龄林构成，其水平郁闭度在0.4～0.7之间者为水平郁闭林；由复层异龄林构成，其垂直郁闭度在0.4以上者为垂直郁闭林，常由3～6个垂直层次组成。

在处理疏林蓦地时，要分别控制其乔——灌——草比例，其疏林的乔木水平郁闭度应在0.1～0.3之间。其草地的乔木水平郁闭度一般在0.1以下，即在草地上仅有少量的孤植树或树丛。

### 在分析风景因素中，有把建筑物比作“眉眼”、“点缀装饰”、“画龙点睛”，有把建筑当作“组织”和“控制”风景的手段，有把建筑物作为“主景”，把山水作为“背景”或“基座”。在保护自然的呼声中，也有把建筑物看作“肆意干扰”大自然的败笔或劣迹。当然，在风景区中，建筑物还是满足功能需求的设施。随着人与自然关系的变化，人们对建筑物在风景和风景区中的地位和作用还会有各种各样的认识和描述。然而，建筑物和建筑景观，的确是风景区的活跃因素，将其纳入风景区有序发展之中，会是合乎情理的共同认识。

在建筑景观规划中，要维护一切有价值的原有建筑及其环境，各类新建筑要服人风景环境的整体需求，建筑相地立基要顺应原有地形，对各类建筑的性质功能、内容规模、位置高度、体量体形、色彩风格等，均应有明确的分区分级控制措施。

### 文化景观规划应符合以下规定：

1  保护风景区特有的文化景观，保护非物质文化遗产及其当地特有的民俗文化，延续和传承地域文化特色；

2  新建的文化景观应综合考虑自然条件、社会状况、历史传承、经济条件、

文化背景等多种因素，科学合理规划；

3  恢复、利用和创造特有的文化景观或景点，组织专题游览和活动；

### 溶洞风景是能引起景感反应的溶洞物象和空间环境。溶洞景观包括特有的洞体构成与洞腔空间，特有的石景形象，特有的水景、光象和气象，特有的生物景象和人文景源。岩溶洞景，可以是风景区的主景或重要组成部分，也可以是一种独立的风景区类型。当前，我国已开放游览的大中型岩洞已有200多个，因而溶洞景观在风景区规划中占有重要地位。

人们不能安全到达和无法欣赏的岩溶地下环境没有风景意义，只有具备一定的游览设施和欣赏条件的溶洞，才有风景价值。有型洞府中，常常需要附加人工光源和相关设施才能欣赏风景。因此溶洞景观规划有着独特的内容和规律。本条规定的内容，是溶洞景观规划的基本要求。

### 水体岸线规划应符合以下规定：

1  严格保护水域的水体岸线，保护岸线的自然生态群落，提高水体岸线的自然化率；

2  加强水体污染治理和水质监测，改善水质和岸线景观环境；

3  利用和创造多种类型的水体岸线景观或景点，合理组织游赏活动。

## 游览解说系统规划

### 游览解说是一种信息交流的过程，通过一定的媒介和手段，使游客能够在在游览中欣赏风景、获取知识、受到教育，并了解风景区中相关游览、服务、管理等内容的信息传播行为。游览解说系统规划是为了提升和完善风景区游览解说的能力，一般包括现状评估、解说内容、解说方式、解说设施、解说管理等内容。

### 调查分析包括：解说信息是否完整、准确，易于理解和接受；讲解员是否配备充足、训练有素；解说设施是否完善，能否满足游人欣赏、学习、服务等需要；是否对游览解说进行专门的管理。指出游览解说存在的问题并分析其原因，得出评估结论。

### 解说内容是向游人展示的所有内容，包括2个主要方面。一是突出风景资源特征，包括历史、人文、自然景观、动植物、生态、景点关联性等多方面的资源特征；二是各类服务信息，包括交通、游线、设施、旅游、管理等。

### 解说方式包括人员解说和非人员解说，人员解说主要针对大众游览区域及大众知识传播、教育场所，应对风景区解说员的人数、讲解内容及对讲解员的基本语言及标准等级进行规定。非人员解说包括标牌、器材等，面向风景区全部开放区域，其中使用器材解说是针对自主游览兴趣和能力较强的游人。

### 标牌应分类布设，明确标牌的必要信息，对标牌的设计风格、色彩、材质、内容、语言种类、设置位置等进行规定。解说中心应确定其主要功能，如信息咨询、展陈、视听、讲解服务，对解说中心的风格、材质、体量、规模、配套设施进行规划，其规模与其设置的地点及游人量大小相匹配，解说中心一般结合其他设施进行建设，如游客中心、旅游服务基地、管理处等，作为环境教育基地的解说中心可根据需要单独设置。

### 解说管理是保证风景区游览解说能力的软件建设，应有专门的机构和人员，根据解说规划制定具体的解说方案如特色路线、科普知识教育等。应对解说设施和解说场所充实、维护等管理，应对解说人员进行多类型专门培训，对解说的效果进行反馈评估。

# 设施规划

## 游览设施规划

### 风景区的旅行游览接待服务设施，简称旅游设施或游览设施，是风景区的有机组成部分，历史上以民营、社团，宗教，官营等形式出现。六、七十年代以后，随着外事和旅行游览活动的逐渐增多，在主要客源城市和重点风景游览城市，开始由旅行社承揽异地旅行团业务和入境探亲旅行活动，并由政府外事部门负责外事接待工作，这些游人在风景区的游览、导游、服务、接待则由风景区给予平价甚或免费提供。

进入80年代，责、权、利关系发生变化，有关风景区设施问题出现了不少不同看法和作法。其中现象之一是，旅行游览简称“旅游”，并从对外接待型转为服务经营型，又与国际“接轨”而成为“产业”，源自60年代初的“吃、住、玩、看、带”发展为“旅游六要素”的“吃、住、行、游、购、娱”；其中之二，国家重点风景区应与国外的“国家公园”接轨，“国家公园”的十条标准不允许过度的人为开发行为；其中之三，风景名胜区事业起步较晚，仅有十余年历史，事业年轻导致学术队伍年轻，学术观点有误区，许多标准很不成熟。

值得重视的是，90年代后期旅游设施对风景区的负效应更加突现，“天下名山宾馆多”的贬意正在警示着人们，社会舆论和现实在要求我们更加谨慎、更加妥善地安排人工设施。

尽管存在上述异义，然而，正如1.0.1条至1.0.6条所述，中国风景区的发展历程和现存实体及其自身特征是明确的，中国的基本国情是清晰的，人与自然协调发展的原则也是世人的共识。在风景区中，不仅有吸引游人的风景游览欣赏对象，还应有直接为游人服务的游览条件和相关设施。虽然旅游设施规划在风景区中属于配套系统规划，然而，如处理得当，其局部也可以成为游赏对象，当然，如果规划设计不当，也可能成为破坏性因素，因而有必要对其进行系统配备与安排，将其纳入风景区的有序发展和有效控制之中。

各项游览设施配备的直接依据是游人数量。因而，旅游设施系统规划的基本内容要从游人与设施现状分析入手，然后分析预测客源市场，并由此选择和确定游人发展规模，进而配备相应的旅游设施与服务人口。各项旅游设施在分布上的相对集中出现了各种旅游基地组织与相关的基础工程配建问题。最后，对整个旅游设施系统进行分析补充并加以完善处理。

### 游人现状分析，主要是掌握风景区内的游人情况及其变化态势，既为游人发展规模的确定提供内在依据，也是风景区发展对策的规划布局调控的重要因素。其中，年递增率积累的年代愈久、数据愈多，其综合参考价值也愈高；时间分布主要反映淡旺季和游览高峰变化；空间分布主要反映风景区内部的吸引力调控；消费状况对设施调控和经济效益评估有意义。

### 游览设施现状分析，主要是掌握风景区内设施规模、类别、等级等状况，找出供需矛盾关系，掌握各项设施与风景及其环境的关系是否协调，既为设施增减配套和更新换代提供现状依据，也是分析设施与游人关系的重要因素。

### 不同性质的风景区，因其特征、功能和级别的差异，而有不同的游人来源地，其中，还有主要客源地、重要客源地和潜在客源地等区别。客源市场分析的目的，在于更加准确的选择和确定客源市场的发展方向和目标，进而预测、选择和确定游人发展规模和结构。

客源市场分析，首先要求对各相关客源地游人的数量、结构、空间和时间分布进行分析，包括游人的年龄、性别、职业和文化程度等因素；第二，分析客源地游人的出游规律或出游行为，包括社会、文化、心理和爱好等因素；第三，分析客地源游人的消费状况，包括收入状况、运出构成和消费习惯等因素。

在上述分析的基础上，依据本风景区的吸引力、发展趋势和发展对策等因素，进而分析和选择客源市场的发展方向和目标，确定主要、重要、潜在等三种客源地，并预测三者相互转化、分期演替的条件和规律。

利用游人统计资料，分别预测本地游人、国内游人、国际游人的变化状态，进而判断、选择、确定合理的游人发展规模和结构。当然，确定的游人发展规划均不得大于相应的游人容量。

### 游览设施是风景区旅行游览接待服务设施的总称。这些直接为游人服务的旅游设施项目，经过历史的分化组合，特别是近几十年的演变，可以按其功能与行业习惯，统一归纳为八个类型即旅行、游览、饮食、住宿、购物、娱乐、保健和其他共八类。其中；旅行在典籍中多称行旅，“山行乘辇、涨行乘橇、陆行乘车、水行乘舟”，现指旅行所必须的交通通讯设施；游览在典籍中的称谓与现在相同，常见词语有游玩、观览、眺望、登高、探穴、耳听、口味、心飞、悟怀等，现指游览所必须的导游、休憩、咨询、环卫、安全等设施；饮食和住宿的设施等级标准比较明确；购物指具有风景区特点的商贸设施娱乐指具有风景区特点的文体娱乐或游娱文体设施；保健类包括卫生、保健、救护、医疗、休疗养、度假等设施；最后，把一些难以归类、不便归类和演化中的项目合并成一类，称为其他类。

在八类游览设施中，住宿床位反映着风景区的性质和游程，影响着风景区的结构和基础工程及配套管理设施，因而，是一种标志性的重要调节控制指标。对其要做到定性质、定数量、定位置、定用地面积或范围，并据此推算床位直接服务人员的数量。固定床位分为一、二、三、四共四级旅游旅馆。临时床位包括居民的家庭旅馆、帐篷营地、汽车营地等。由于风景区往往出现游客淡旺季分配极不均衡的情况，因此临时床位因其投资少等优点成为解决这一问题的有效办法。临时床位的设置地点应明确，必须满足建设安全、不影响景源、污水处理措施符合要求等条件。其中，居民家庭旅馆应明确用地范围、规模、建筑外观风貌（必须与村寨风貌协调）、污水处理、垃圾收集处理等，做到设定准入条件，达标才能营业，家庭旅馆的设置对风景区居民的经济发展能起到积极作用，居民通过旅游服务业受益，对景区的保护非常有利。营地的设置必须避开洪水、山地灾害等的影响，并配套公测、垃圾收集设施等必要条件。汽车营地的设置参照《中国汽车露营营地建设标准》配置。

游览设施配备的基本依据，是风景区的性质（特征、功能、级别）、游人规模及其结构。同时，用地、淡水、环境等条件也是重要因素，有时还可能上升为基本因素或决定性因素。

游览设施配备的原则，要与需求相对应。既满足游人的多层次需要，也适应设施自身管理的要求，并考虑必要的弹性或利用系数，合理协调地配备相应类型、相应级别、相应规模的游览设施。

### 游览设施要发挥应有效能，就要有相应的级配结构和合理的定位布局，并能与风景游赏和居民社会两个职能系统相互协调。据其设施内容、规模大小、等级标准的差异，通常可以组成六级旅游设施基地。其中：

服务部的规模最小，其标志性特点是没有住宿设施，其它设施也比较简单，可以根据需要而灵活配置；

旅游点的规模虽小，但已开始有住宿设施，其床位常控制在数十个以内，可以满足简易的宿食游购需求；

旅游村或度假村已有比较齐全的行游食宿购娱健等各项设施，其床位常以百计，可以达到规模经营，已需要比较齐全的基础工程与之相配套。旅游村可以独立设置，可以三五集聚而成旅游村群，又可以住托在其它城市或村镇；例如：黄山温泉区的旅游村群，鸡公山的旅游村群。

旅游镇已相当于建制镇的规模，有着比较健全的行游食宿购娱健等各类设施，其床位常在数千以内，并有比较健全的基础工程相配套，也含有相应的居民社会组织因素。旅游镇可以独立设置，也可以依托在其它城镇或为其中的一个镇区；例如：庐山的牯岭镇，九华山的九华街，衡山的南岳镇，漓江的兴坪、杨堤、草坪等镇。

旅游城已相当于县城的规模，有着比较完善的行游食宿购娱健等类设施，其床位规模可以近万，并有比较完善的基础工程配套。所包含的居民社会因素常自成系统，所以旅游城已很少独立设置，常与县城并联或合成一体，也可以成为大城市的卫星城或相对独立的一个区；例如：漓江与阳朔，井岗山与茨坪，嵩山与登封，海坛与平潭，苍山洱海与大理古城等。

旅游市已相当于省辖市的规模，有完善的游览设施和完善的基础工程，其床位可以万计，并有健全的居民社会组织系统及其自我发展的经济实力。它同风景游览欣赏对象的关系也比较复杂，既有相互依托，也有相互制约。例如：桂林市与桂林山水，杭州与西湖，苏州、无锡与太湖，承德与避暑山庄外八庙，泰安与泰山等。

### 旅游基地选择的四项原则中，用地规模应与基地的等级规模相适应，这在景观密集而用地紧缺的山地风景区，有时实难做到，因而将被迫缩小或降低设施标准，甚至取消某些设施基地的位置，而用相邻基地的代偿作用补救；设施基地与游览对象的可靠隔离，常以山水地形为主要手段，也可用人工物隔离，或两者兼而用之，并充分估计各自的发展余地同有效隔离的关系；基础工程条件在陡峻的山地或海岛上难以满足常规需求时，不宜勉强配置旅游基地，宜因地因时制宜，应用其它代偿方法弥补。

### 游览设施的分级配置有三方面原则约束：一是设施本身有合理的级配结构，便于自我有序发展；二是这种级配结构，能适应社会组合的多种需求，同依托城镇的级别相协调；三是各类设施的级配控制，应同该设施的专业性质及其分级原则相协调。

在风景区规划中，对于所需要的游览设施的数量和级配，均应提出合理的测算和定量安排。而对其定位定点安排，却要依据风景区的性质、结构布局和具体条件的差异，既可以将其分别配置在规划中的各级旅游基地中，也可以将其分别配置在所依托的各级城镇居民点中。但其总量和级配关系，均应符合风景区规划的需求。

由于风景区用地差异十分悬殊，各规划阶段的细度要求差别较大，所以表4.4.8仅有分级配置规定，而具体的量化控制指标，或在其它条目的单项指标中规定，或按相关专业量化指标执行。

## 道路交通规划

### 风景区交通规划的内外要求相差甚远，因而才有“旅要快、游要慢”、“旅要便捷、游要委婉”之类概括说法。

风景区对外交通，为了使客流和货流快捷流通，因而要求快速便捷，这个原则在到达风景区入口或边界即行终止。当然，有时从交通规划本身需要出发又可将其分为两段，即对外交通和中继交通，但就风景区简而言之，其界外交通的基本要求是一致的。

风景区内部交通，虽然也要解决客货流运输任务，然而，它都兼有客流游览的任务，而且在多数情况下，客货流难以分开，客流的游览意义一般大于货流的运输意义，因而内部交通要求方便可靠和适合风景区特点。在流量上要与游人容量相协调，在流向上要沟通主要集散地，交通方式或工具要适合景观要求，输送速度要考虑游赏需要，交通网络要适应风景区整体布局的需求并与风景区特点相适应。

### 风景区道路规划，应在交通网络规划的基础上形成路网规划。并依据各种道路的使用任务和性质，选择和确定道路等级要求。进而合理利用现有地形，正确运用道路标准，进行道路线路规划设计。

在路网规划、道路等级和线路选择三个主要环节中，既要满足使用任务和性质的要求，又要合理利用地形，避免深挖高填，不得损伤地貌、景源、景物、景观，并要同当地风景环境融为一体。

### 风景区停车场是为满足游览需要而设置的，主要应设置在风景区、景区出入口和交通转换处，不应在主要景观区域和游览区域设置大型停车场；当风景区内的停车场规模不能满足需求时，应在风景区外结合出入口另行安排。风景区停车场可结合风景区内外的城、镇、乡进行建设，也可结合有建设条件村庄进行建设。

## 综合防灾避险规划

### 综合防灾规划应根据风景区各类灾害的危险性、可能发生灾害的影响情况，确定应对灾种，开展应对灾种的评估分析和防灾规划，结合重点防御灾种统筹考虑其他突发事件的综合防御要求，进行综合防灾规划。

### 风景区综合防灾规划预定设防水准的确定

1  位于抗震设防区的风景区，地震的预定设防水准所对应的灾害影响不应低于本地区抗震设防烈度对应的罕遇地震影响，且不低于7 度地震影响；

2  风灾防御应考虑临灾时期和灾时的应急救灾和疏散避难，相应安全保护时间对龙卷风不得低于3小时，对台风不得低于24小时；

3  风灾的预定设防水准应按不低于100 年一遇的基本风压对应的灾害影响确定；

4  风景区防洪标准应符合现行《防洪标准》（GB50201）规定。承担风景区防洪应急救灾和疏散避难功能的应急保障基础设施和避难场所的预定设防水准应高于风景区防洪标准所确定的水位，且不应低于50 年一遇防洪标准；

5  风景区排涝标准应合理确定降雨重现期、降雨周期、排除周期：

1）降雨重现期不宜低于20 年一遇；

2）降雨周期宜按24 小时计；

3）降雨排除周期不宜长于降雨周期，涝灾损失不大的区域可适当延长降雨排除周期。

### 风景区综合防灾规划可根据风景区灾害环境，对应急保障基础设施、防灾工程设施、应急服务设施等方面进行规划布局。

1  应急保障基础设施指应急救援和抢险避难所必需确保的交通、供水、能源电力、通信等基础设施。风景区综合防灾规划应根据风景区实际情况，确定风景区基础设施需要进行防灾性能评价的对象和范围，结合风景区基础设施各系统的专业规划，针对其在防灾、减灾和应急中的重要性及薄弱环节，提出应急保障基础设施规划布局、建设和改造的防灾减灾要求和措施，并符合下述要求：

1）应明确基础设施中需要加强安全的重要建筑和构筑物；

2）确定应急保障基础设施布局，明确其应急保障级别、设防标准和防灾措施，提出建设和改造要求；

3）对重大旅游设施和可能发生严重次生灾害的旅游设施，进行灾害及次生灾害风险、抗灾性能、功能失效影响和灾时保障能力评估，并制定相应的对策；

4）应对适宜性差的基础设施用地，提出改造和建设对策与要求。

2 防灾工程设施指为控制、防御灾害以减免损失而修建，具有确定防护标准和防护范围的工程设施，如防洪工程、消防站。风景区综合防灾规划应提出防灾工程设施方案，确定防灾工程设施的灾害防御目标和设防水准，提出防灾减灾措施。

3 应急服务设施指满足应急救援、抢险避难和灾后生活所必需的医疗卫生、储水、物资储存和分发、固定避难等场所和设施。风景区综合防灾规划应提出应急避难、医疗、物资保障等应急服务设施的服务规模、布局和重点建设方案，确定其灾害防御目标和设防水准，明确建设指标和控制对策，提出防灾减灾措施。

6.3.4~6.3.7  地质灾害防治、防洪、森林防火是风景区的重点灾害防治内容，其他灾害防治根据需要编制。且居民点、游览服务设施、重要工程设施等建设应避开这些灾害区域，已经建设的应结合规划采取防护措施或直接搬迁。

## 基础工程规划

### 由于风景区的地理位置和环境条件十分丰富，因而所涉及的基础工程项目也异常复杂，各种形式的交通运输、道路桥梁、邮电通讯、给水排水、电力热力、供热及燃料能源供应（包括供热工程、燃气工程、太阳能、风能、沼气、潮汐能）、水力水利、环境保护、环境卫生、综合防灾、人防军事和地下工程等基础工程均可直接遇到。同时，其中大多数已有各自专业的国家或行业技术标准与规范。关于上述情况，风景区规划中的基础工程专项规划，应有三项原则：一是规划项目选择要适合风景区的实际需求；二是各项规划的内容和深度及技术标准应与风景区规划的阶段要求相适应；三是各项规划之间应在风景区的具体环境和条件中协调起来。为此，本规范选择应用最多、必要性最强、并需先期普及的四项基础工程，作为风景区规划中应提供的配套规划，并对四项规划的基本内容作了规定。又对四项规划作了特定技术要求，以适应风景区环境的特定需要，当然，除此仍应以本专业的技术规范为准。强调了景区和游客的安全要求，综合防灾规划内容专门列出编制。

风景区内的旅游村、旅游镇、旅游城等服务基地的基础工程规划，其内容和深度应按照现行的有关规划规范、标准进行编制，如《城市规划编制办法》、《城市给水工程规划规范》、《城市排水工程规划规范》、《城市电力规划规范》、《城市环境卫生设施规划规范》、《城市抗震防灾规划标准》、《镇规划标准》等。

### 本条规定了基础工程规划的几项基本原则。在风景区的基础工程规划中，一些大型工程或干扰性较大的工程项目常常引想各方关注和争议。例如铁路、公路、桥梁、索道等交通运输工程，水库、水坝、水渠、水电、河闸等水利水电水运工程，这些工程有时直接威胁景源的存亡、有时引起景物和景观的破坏与损伤、有时引起游赏方式和内容的丧失，有时引起环境质量和生态的破坏、有时引起民族与文化精神创伤。因此，对这类工程和项目，必须进行专项景观论证和敏感性分析，提交环境影响评价报告。

### 风景区邮电通讯规划，需要遵循两个基本原则：一是风景区的性质和规模及其规划布局的多种需求，二是迅速、准确、安全、方便等邮电服务要求。各级风景区均应配备同国内联系的邮电通讯网络设施；同时，人口规模和用地规模及其规划布局的差异，对邮电通讯规划的需要也不相同。应依据风景区规划布局和服务半径、服务人口、业务收入等基本因素，分别配置相应的一、二、三等邮电局、所，并形成邮电服务网点和信息传递系统。

### 风景区的给水排水规划，需要正确处理生活游憩用水（饮用水质）、工交（生产）用水、农林（灌溉）用水之间的关系，满足风景区生活和经济发展的需求，有效控制和净化污水，保障相关设施的社会、经济和生态效益。

在水资源分析和给水排水条件分析的基础上，实施用地评价分区，划分出良好、较好和不良等三级地段。

在分析水源、地形、规划要求等因素基础上，预测服务设施的用水量和污水量，必要时应做水资源平衡分析。

为了保障景点景区的景观质量和用地效能，不应在其中布置大体量的给水和污水处理设施；为方便这些设施的维护管理，将其布置在居民村镇附近是易于处理的。

排水工程规划强调了排水体制确定，既雨污分流制。也强调了污水不得随意排放，也就是说污水如果不能外排而是就地排放，必须要进行污水处理达标排放，具体的排放的要求必须符合《污水综合排放标准》（GB8978）、《地表水环境质量标准》（GB3838）。鼓励污水的再生回用，其处理深度应达到《城市污水再生利用》系列标准。

### 风景区的供电和能源规划，在人口密度较高和经济社会因素发达的地区，应以供电规划为主，并纳入所在地域的电网规划。在人口密集较低和经济社会因素不发达并远离电力网的地区和服务设施，可考虑其它能源渠道，例如：风能、地热、沼气、水能、太阳能、潮汐能等清洁新能源。

### 本条规定了供水供电及床位用地标准。其中，表4.6.8中的标准定额幅度较大，这是由于我国风景区的区位差异较大的原因，在具体使用时，可根据当地气候、生活习惯、设施类型级别及其它足以影响定额的因素来确定，同时要符合当地主管部门的规定和要求。

《旅馆建筑设计规范》（JGJ62-2014）版调整了旅馆的等级划分方式，为方便规划设计，表4.6.8的备注中将本规范的住宿建筑等级与《旅馆建筑设计规范》旅馆等级进行对照。

该表中住宿建筑的用水量采用了《旅馆建筑设计规范》的标准。

表中的居民水量标准只是居民的生活用水量标准，如果公共建筑用水量按生活用水量的20%考虑，居民的综合生活用水量大约为72～180L/人.d，与《镇规划标准》（GB50188）中的生活用水量数值基本吻合，因此不再修改。

随着社会的发展，用电量的增加，原规范中的用电量指标明显偏小。修编时参照了住宿设施的建筑面积，每个房间按2个床位计算估算，供电负荷取值为40～70w/㎡，其中简易宿点综合平均建筑面积为50～60㎡/间；一般宾馆建筑面积为60～70㎡/间；中级宾馆建筑面积为75～80㎡/间；高级宾馆建筑面积为85～120㎡/间。

参照《城市电力规划规范》（GB/T50293），人均综合用电量值取400～2500kWh/人.a，每日用电时间按8个小时计，人均居民生活用电量指标大约85～856w，可以考虑取值100～1000w。

# 居民社会调控与经济发展引导规划

## 居民社会调控规划

### 无论从理论或实践上看，风景区均需要一定的维护经营管理力量，具有一定规模的独立运营机制，其中必然要有一定比例的常住人口，这在交通技术尚不具备一定条件的情况下，更属当然之事。这些常住人口达到一定规模，就成为风景区的居民社会因素。可以说，外来的游人、直接服务的职工、间接服务的居民等三类人口并存，达到一定级配关系时，就形成了良好的社会组织系统。当然，居民社会应该成为积极因素，其局部也兼有游赏吸引力的作用；然而，它也可以成为消极因素，这在人口密集地区显得尤为敏感。正因为这样，本条规定居民社会因素属调控系统规划，并规定含有一个乡或镇以上的风景区规划，必须编制居民社会系统规划。这既是风景区有序运转的需要，也是与村镇、城市、区域规划协同进行并协调发展的需要。

7.1.2～7.1.4  需要编制居民社会系统规划的风景区，其范围内将含有一个乡或镇以上的人口规模和建制，它的规划基本内容和原则，应该同其规模或建制级别的要求相一致，同时，它还要适应风景区的特殊需要与要求。在人口发展规模与分布中，需要贯彻控制人口的原则；在社会组织中，需要建立适合本风景区特点的社会运转机制；在居民点性质和分布中，需要建立适合风景区特点的居民点系统；在居民点用地布局中，需要为创建具有风景区特点的风土村、文明村配备条件；在产业和劳力发展规划中，需要引导和有效控制淘汰型产业的合理转向。
城镇居民点规划是引导生产力和人口合理分布、落实经济社会发展目标的基础工作，也是调整、变更行政区划的重要参考，又是实行宏观调控的重要手段。因而，其规划内容和原则，应按所在地域的统一要求运行，本规划只对其中的特殊要求提出相应规定，对其他常规内容和原则不再作一般性规定。

7.1.5  居民社会规划的首要任务，是在风景区范围内，科学预测和严格限制各种常住人口的规模及其分布的控制性指标。当然，这些指标均应在居民容量的控制范围之内。在不少的风景区规划中，甚至一些人口密集的城市近郊风景区中，也常回避这一严峻和社会现实和难题。如果规划中回避，管理中放任，风景区人口管理还不如城镇有序，这类风水宝地必然成为人口失控或集聚区，风景区的其它各种规划将失去意义，最终将改变风景区的基本性质。

规划中控制常住人口的具体操作方法，是在风景区中分别划定无居民区、居民衰减区和居民控制区。在无居民区，不准常住人口落户；在衰减区，要分阶段地逐步减小常住人口数量；在控制区要分别定出允许居民数量的控制性指标。这些分区及其具体指标，要同风景保育规划和居民容量控制指标相协调。

7.1.6～7.1.8  在居民社会因素比较丰富的风景区，可以形成比较完整的居民点系统规划。这种规划同风景区所在地域的城市和村镇规划必然有着密切的相关关系。因而，应从地域相关因素出发，应在风景区见外的居民点规划相互协调的基础上，对已有城镇村点，从风景区保护利用管理的角度提出调控要求；对规划中拟建的旅游基地和风景区管理机构基地，也提出相应的控制性规划纲要。
在规划中，对农村居民点的具体调节控制方法，是按其人口变动趋势，分别划分搬迁型、缩小型、控制型、聚居型等四种基本类型，并分别控制各个类型的规模、布局和建设管理措施。

在居民社会用地规划中，不得在景区范围内安排工业项目、城镇和其他企事业单位用地，不得在风景区范围安排有污染的工副业和有碍风景的农业生产用地。

## 经济发展引导规划

### 风景区的经济发展，是与风景区有关的经济活动引起的，通常包括：管理机构和管理职工地各种资源的维护、利用、管理等活动；当地居民的生活和生产活动；外来游人的旅游活动等。风景区经济是一种与风景区有着内在联系并且不损害风景的特有经济。虽然具有明显的有限性、依赖性、服务性等特性，但也是国家和地区的国民经济与社会发展的组成部分及特殊地区，对地方经济振兴还起着重要的先导作用，因而，国家经济社会政策和计划也是风景区经济社会发展的基本依据。就基本国情和现实看，风景区需要有独具特征的经济实力，需要有自我生存和持续发展的经济条件。国民经济和社会发展计划确定的有关建设项目，其选址与而已应符合风景区规划的要求；风景区规划所确定的旅游设施和基础工程项目以有用地规划，也应分批纳入国民经济和社会发展的计划。这就加强了风景区规划与国民经济和社会发展之间的关系。为此，风景区规划应有相应的经济发展引导规划与之有机配合。

### 风景区是人与自然协调发展的典型地区，其经济社会发展不同于常规乡村和城市空间，因而，风景区规划中的经济发展专项规划，也不同于常规的城乡经济发展规划，这个规划重在引导，把常规经济政策和计划同风景区的具体经济条件和性质结合起来，形成独具风景区特征的经济发展方向和条件。所以，经济发展引导规划有三项基本内容，一是经济现状分析，二是经济发展引导方向，三是促进经济合理发展的步骤和措施。

### 风景区经济发展引导方向，一方面要通过经济资源的宏观配置，形成良好的产业组合，实现最大的整体效益；另一方面要把生产要素按地域优化组合，以促进生产力发展。为使前者的经济结构和后者的空间布局两者合理结合起来，就需要正确分析和把握影响经济发展的各种因素，例如资源、交通、市场、劳力、集散、季节、经济技术、社会政策等，提出适合本风景区经济发展的权重排序和对策，确保经济的持续、稳步发展。

### 风景区的经济结构合理化，要以景源保护为前提，合理利用经济资源，确定主导产业与产业组合，追求规模与效益的统一，充分发挥旅游经济和催化作用，形成独具特征的风景区经济结构。

在探讨经济结构合理化时，要重视风景区职能结构对其经济结构的重要作用。例如，“单一型”结构的风景区中，一般仅允许第一产业的适度发展，禁止第二产业发展，第三产业也只能是有限制的发展；在“复合型”结构的风景区中，其产业结构的权重排序，很可能是旅→贸→农→工副等；在“综合型”结构的风景区中，其产业结构的变化较多，虽然总体上可能仍然是鼓励三产、控制一产、限制二产的产业顺序，但在各级旅游基础或各类生产基地中的轻重缓急变化将是十分丰富的。

### 风景区经济的空间布局合理化，要以景源永续利用和风景品位提高为前提，把生产要素分构优化组合，合理促进和有效控制各区经济的有序发展，追求经济与环境的统一，充分争取生产用地景观化，形成经济能持续发展、“生产图画”与自然风景协调整合的经济布局。

在研讨经济布局合理化时，要重视风景区界内经济和风景区外缘经济与风景区所在地域经济的差异及关系。例如：在有限经营界内经济中，常是挖潜主营一产、限营三产、禁营二产；在重点发展外缘经济中，常在旅游基地或依托城镇中主营三产、配营二产、限营一产；在大力开拓所在地经济中，常在供养地或生产基地中主营一产、二产，在主要客源地开拓三产市场。

# 土地利用协调规划

8.0.1  人均土地少和人均风景区面积少，这是基本国情，必须充分合理利用土地和风景区用地。必须综合协调、有效控制各种土地利用方式。为此，风景区土地利用规划更加重视其协调作用，应突出体现风景区土地的特有价值，一般包括三方面主要内容，即用地评估、现状分析、土地利用规划等。

8.0.2  在土地资源评估中，专项评估是以某一种专项的用途或利益为出发点，例如分等评估、价值评估、因素评估等；综合评估可在专项评估的基础上进行，它是以所有可能的用途或利益为出发点，在一系列自然和人文因素方面，对用地进行可比的规划评估。一般按其可利用程度分为有利、不利和比较有利等三种地区、地段或地块，并在地形图上表示。

通过资源的分析研究评估，掌握用地的特点、数量、质量及利用中的问题，为估计土地利用潜力、确定规划目标、平衡用地矛盾及土地开发提供依据。
在风景区中，很少作全区整体的土地资源评估，仅在有必要调整的地区、地段或地块作局部评估。另一方面，风景区规划是以景源评价为基础，以景源级别为主导因素，为保护景源的需要，矿藏不准开、项目不能上的事实在各国已非少见。

8.0.3  土地利用现状分析，是在风景区的自然、社会经济条件下，对全区各类土地的不同利用方式及其结构所作的分析，包括风景、社会、经济三方面效益的分析。通过分析，总结其土地利用的变化规律及有待解决的问题。

土地利用现状分析，可以用表格、图纸或文字表示。

8.0.4  土地利用规划，是在土地资源评估、土地利用现状分析、土地利用策略研究的基础上，根据规划的目标与任务，对各种用地进行需求预测和反复平衡，拟定各种用地指标，编制规划方案和编绘规划图纸。规划图纸的主要内容为土地利用分区。

土地利用分构也称用地区划，既是规划的基本方法，也是规划的主要成果。它是控制和调整各类用地，协调各种用地矛盾，限制不适当开发利用行为，实施宏观控制管理的基本依据和手段。

风景区的土地利用规划重在协调，其粗细、简繁和侧重点不尽相同。要依据规划阶段、规划任务、基础条件的不同，作出具有实际指导意义的规划成果。

8.0.5  本条所列的四项基本原则，既体现了风景区规划的特点需求，也体现了国家土地利用规划的基本政策和原则。

8.0.6  风景区用地平衡表，也是土地利用规划成果的表达方式之一。表中的用地名称是用地分类中的十个大类的名称。

表中现状与规划的数字并列，可反映规划前后土地利用方式的变化情况，具有多种分析意义和价值。

表中备注的现状总人口和规划总人口，可用来分析各类用地人均指标。

8.0.7～8.0.8  风景区用地分类，首先以风景区用地特征和作用及规划管理需要为基本原则，同时还要考虑全国土地利用现状分类和相关专业用地分类等常用方法，使其分类原则和分类方法协调，以便调查成果和相关资料可以互用与共享。

风景区用地分类，应依照土地的主导用途进行划分和归类。在规划的不同阶段，可依据工作性质、内容、深度的需求，采用本分类中的全部或部分分类。其中，在详细规划中，多使用小类。

风景区用地分类的代号，大类采用中文表示，中类和小类各用一位阿拉伯数字表示。本代号可用于风景区规划图纸和文件。

用地分类中的建设用地包括风景点建设用地、游览设施用地、城乡建设用地、交通与工程用地。其中风景点建设用地包括人文景点景物的建（构）筑物用地、附属游览道路与游览场地，可包含为游人服务的小卖、信息、资询、管理等附属功能建（构）筑物；历史人文景点景物中依法扩建、加建的建筑物，若为营利性餐馆、住宿功能，不属于风景点建设用地；新建人文景点景物中，营利性餐馆、住宿功能的建筑物不属于风景点建设用地。

用地分类中的科研设施用地不能用于餐饮、住宿、娱乐等功能。

风景区用地分类与城乡用地分类、土地规划用途分类的对应关系可参照下表。

| 城乡用地分类 |  | 风景区用地分类 |  | 土地规划用途分类 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用地代号 | 用地名称 | 用地代号 | 用地名称 | 用地代号 | 用地名称 |  |
| E | 非建设用地 | 甲 | 风景游赏用地 | 一级类 | 农用地、其他土地 | 风景游赏用地不改变城乡用地分类和土地利用分类确定的用地性质 |
| E2 E9 | 农林用地 其他非建设用地 |  |  | 二级类 | 耕地、林地、园地、草地、水域、自然保留地 |  |
| H9 | 其他建设用地 | 乙 | 游览设施用地 | 一级类 二级类 | 建设用地 其他建设用地 |  |
| A B | 公共管理与公共服务设施用地 商业服务业用地、 |  |  | 三级类 | 风景名胜设施用地 |  |
| H1 | 城乡居民点用地 | 丙 | 城乡建设用地 | 一级类 二级类 | 建设用地 城乡建设用地 | 风景区居民点详规可参城市、镇、村庄建设用地分类 |
| H11 H12 H13 H14 | 城市建设用地 镇建设用地 乡建设用地 村庄建设用地 |  |  | 三级类 | 城镇用地 农村居民点用地 |  |
| H2 | 区域公用设施用地 | 丁 | 交通与工程用地 | 一级类 | 建设用地 |  |
| S、U | 道路与交通设施用地与公用设施用地 |  |  | 二级类 | 交通水利用地 |  |
| E2 | 农林用地中林地 | 戊 | 林地 | 二级类 | 林地 |  |
| E2 | 农林用地中园地 | 己 | 园地 | 二级类 | 园地 |  |
| E2 | 农林用地中耕地 | 庚 | 耕地 | 二级类 | 耕地 |  |
| E2 | 农林用地中牧草地 | 辛 | 草地 | 二级类 | 牧草地 |  |
| E1 | 水域 | 壬 | 水域 | 一级类 | 其他用地 |  |
|  |  |  |  | 二级类 | 水域 自然保留地 |  |
| H2 H3 H4、H5 | 区域交通设施用地 区域公用设施用地 特殊用地 采矿用地 | 癸 | 滞留用地 | 二级类三级类 | 二级类城乡建设用地中：采矿用地、其他独立建设用地 二级类交通水利用地中：公路用地、管道运输用地等 二级类其他建设用地中：特殊用地、盐田 二级类自然保留地 |  |

8.0.9  风景区各类用地的增减变化，应依据风景区的性质和当地条件，因地制宜与实事求是地处理。通常应尽可能地扩展甲类用地、配置相应的乙类用地，控制丙类、丁类、庚类用地，缩减癸类用地。这样可以更加充分地利用风景区的土地潜力，表达风景用地特征，增强风景区的主导师效益。

对于丙类用地，要严格控制并区别对待城市建设用地和乡镇居民点建设用地。城市建设用地（丙1类）多属历史遗留用地，对待这类用地的态度是承认现状，在此基础上进行此控制和缩减，不予扩建。对于乡镇居民点建设用地多数是与风景资源与环境紧密结合不易分离，对这类用地的态度是采取谨慎发展的思路，从为风景区旅游服务出发考虑乡村发展，是与风景区互相促进的发展模式，不搞工业、污染企业、大规模外来建设等。乡镇居民点建设用地可以在风景区详细规划中具体考虑，可以并用城乡规划用地分类代码，在规划上符合风景区要求，在审批程序上同时符合城乡规划要求。对于城市建设用地中的独立用地片区可参照乡镇居民点建设用地的方式通过在风景区详细规划具体考虑。

8.0.10.  乙类用地相对集中的，应明确控制指标或要求，是为了指导风景区详细规划编制，避免出现详规随意解释总规、不符合总规建设要求的现象。

# 分期发展规划

9.0.1～9.0.2  风景区是人与自然协调发展的典型地域单元，是有别于城市和乡村和人类第三生活游憩空间。风景区总体规划是从资源条件出发，适应社会发展需要，对风景实施有效保护与永续利用，对景源潜力进行合理开发并充分发挥其效益，使风景区得到科学的经营管理并能持续发展的综合部署。这种未来的“锦绣前程”规划，需要有配套的分期规划来保证其逐步实现和有序过渡。

风景区分期规划一般分三期，即近期、远期和远景；有时也可以分为四期，即近期、中期、远期和远景；远景是建议性而非必要的。每个分期的年限，一般应同国民经济和社会发展计划相适应，便于相互协调和包容。

风景区建设项目应包括基础设施、资源保护、风景游览、旅游设施、居民社会等各类建设，明确各类建设项目的位置、规模，重点项目应明确建设控制要求，以便衔接下一步详细规划。当代风景区发展的重要现实之一是游人发展规模超前膨胀，而投资规模和步伐难以均衡或严重滞后，这就需要在分期发展目标和实话的具体年限之间留有相应的弹性。

9.0.3  由于各地和各阶段的风景区规划程序不同，所以近期规划的时间，应从规划确定后并开始实施的年度标起。近期发展规划的五年，应同国民经济发展五年计算的深度要求相一致。其主要内容和具体建设项目应比较明确；运转机制调控的重点和任务也应比较明确；风景游赏发展、旅游设施配套、居民社会调整等三者的轻重缓急与协调关系也应比较明确；关于投资框算和效益评估及实施措施也应比较明确和可行。

9.0.4 远期规划的时间一般是20年以内，这同国土规划、城市规划的期限大致相同。远期规划目标应使各项规划内容初具规模，即规划的整体构架应基本形成。如果对规划原理、数据经验、判断能力等三者的把握基本无误，在20年中又未发生不可预计的社会因素，一个合格的规划成果的整体构架是可以基本形成的。

9.0.5 远景规划的时间是大于20年至可以构思到的未来，其规划目标应是软科学和未来学所称为的“锦绣前程”，是风景区进入良性循环和持续发展的满意阶段。远景规划中的风景区，不仅能自我生存和有序发展，而且可能从乡村空间和城市空间分离、独立出来，并以其独特形象和魅力，构成人类必不可少的第三生存空间。

9.0.6～9.0.7 关于投资估算的范围，近期规划要求详细和具体一些，并反映当代风景区发展中所普遍存在的居民社会调整问题。因为在大多数风景区，如果缺少居民社会调整的经费及渠道，一些风景或旅游规划项目就难以启动。因此，近期规划项目和投资估算，应包括风景游赏、旅游设施、居民社会三个职能系统的内容，并反映三者的相关关系。同时，还应包括保育规划实话措施所需的投资。
远期规划的投资框算，一方面可以相对概要一些，另一方面居民社会因素的可变性较大，可以不作常规考虑，因而远期投资框算可以由风景游赏和旅游设施两个系统的内容组成，同时还应反映其间的相关关系。

规划中投资总额的计算范围，本条仅要求由规划项目的投资框算组成，这显然显得比较粗略，但考虑当前数据经验的实际状况，也考虑到规划差异需要相当时间才能逐渐缩小，所以取此计算范围的可行性较大，也还是抓住了基本数据。当然，这并不排斥在局部地区或详细规划中，可以依据需要与可能，作进一步的深入计算。

关于效益分析的范围，本条仅要求由八类服务的直接经济收入和风景区自身生产经济发展的收入等两部分组成，这是比较容易估算，也是相对比较准确的主要效益分析。而对于更大范围的经济效益、更广领域的社会效益、更深层次的生态效益等，本条暂不作为常规要求。当然，这也不排斥在可能与需要的条件下，规划者可以作更加深入的探讨。

从这里可以看出，本条对投资总额和效益分析的界定和要求，都属最基本和最主要的范围，操作的可行性较大，也具有基本的可比性。

# 成果规定

10.0.1  当代的建设高潮，促使风景区的规划和设计迅速发展。首先，政府或投资者对规划的规模、数量、层次、内容和时间的需求更加多样；其次，责权利变化和新的相关法规的不断增加，对风景区规划的要求或制约因素也更加复杂；第三，航片、卫星、信息、电脑等技术手段的发展和应用，使原来要求的规划文件迅速膨胀。各家理论原理、中外经验数据、相关法规旁证、各行专家的判断分析和规划成果等，都相当认真地纳入了“规划说明”或汇入了“基础资料汇编”。这些大量的旁征博引和分析论证与规划语言都是必要而宝贵的，但作为实施和执行的文件或规定，却显得难得要领。因而，进入90年代，对规划成果已经明确提出应包括：①规划文本、②规划说明书、③基础资料、④规划图纸等四部分。

在组合上，也可以把规划说明书和基础资料合并一册称附件，对篇幅小的规划成果，也可以把四部分合订成一册。

10.0.2  风景区规划文本，是风景区规划成果的条文化表述，应简明扼要，以法规条文方式率直叙述规划中的主要内容或依据，以便相应的人民政府审查批准后，作为法规权威，严肃实话和执行。当然，规划文本是规划成果的精练提要，其基本内容和分寸与其他三部分规划文件应该一致。

10.0.3～10.0.5 这里对规划图纸作了比较具体的规定。这些规定的产生，一方面是工作的实际需要，另一方面是对社会实践中有些不合格图纸的明确否定。
在表5.0.4中制图选择的三种情况是依据风景区的职能结构类型而划分的。综合型结构的风景区是由风景游赏、旅游设施、居民社会等三个职能系统组成，因而其图纸数量较多；复合型结构的风景区是由风景游赏、旅游设施两个职能系统组成，其图纸数量较少，单一型结构的风景区仅由风景游赏一个职能系统组成，所以其图纸数量最少。

风景区规划成果形成后，通常要经过相应级别的专家评审会或鉴定会审查通过，并以书面形式提出审查意见或局部修改补充意见。规划单位和规划小组可以据此对规划成果进行必要的修订、补充和完善，并将规划文本、规划说明书、基础资料、规划图纸第四部分内容和专家审查意见及专家签名材料一并印制成正式文件。至此，本次风景区规划工作终结。风景区规划同其他规划一样，需要定期检查其实施情况，需要在适当时机提出修编或补充，这些都需要在主管部门的编制办法中作出相应的规定。